ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统

Building Material Non-Combustibility Test Simulation System

需求分析报告

Requirements Analysis Report

文档编号：ISO11820-REQ-001

编制人：李孟鲜（组长）、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

编制日期：2026-07-03

第十八届全国大学生软件创新大赛

团队成员：李孟鲜、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

2026-07-03

ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统 — 需求分析报告

文档编号：ISO11820-REQ-001

版本号：V2.0

编制日期：2026-07-03

编制团队：李孟鲜（组长）、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

文档状态：已完成

────────────────────────────────────────────────────────────

目录

1. 项目概述

•1.1 项目背景

•1.2 项目定位

•1.3 项目目标

•1.4 项目范围

•1.5 术语与缩略语

1. 可行性分析

•2.1 技术可行性

•2.2 经济可行性

•2.3 操作可行性

•2.4 法律可行性

•2.5 时间可行性

1. 业务需求分析

•3.1 业务流程描述

•3.2 用户角色分析

•3.3 用例分析

1. 功能需求

•4.1 至 4.11 共 11 个功能模块

1. 数据需求

•5.1 静态数据

•5.2 动态数据

•5.3 数据流

•5.4 数据字典

1. 非功能需求

•6.1 性能需求

•6.2 可靠性需求

•6.3 安全性需求

•6.4 界面需求

•6.5 接口需求

1. 约束条件与假设

2. 验收标准

3. 附录

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 项目概述

1.1 项目背景

在建筑防火安全领域，建筑材料的不燃性（Non-combustibility）是评估材料防火性能的核心指标。国际标准化组织制定的 ISO 11820:2020《建筑材料不燃性试验方法》规定了严格的试验流程：将建筑材料样品放入加热炉，加热至 750°C，持续记录 60 分钟的温度数据，通过分析炉温、样品表面温度、样品中心温度的变化以及样品失重率，判定材料是否满足"不燃"标准。

然而，传统的建筑材料不燃性试验存在以下痛点：

| 痛点 | 描述 |
| --- | --- |
| 人工依赖度高 | 从升温、稳定判断、数据记录到报告生成，全程依赖操作人员手动操作和主观判断 |
| 过程可控性差 | 温度稳定性的判断依赖人工经验，缺乏客观、科学的判定标准 |
| 数据一致性低 | 人工记录方式容易出现遗漏、错误，不同操作员之间的数据质量参差不齐 |
| 效率低下 | 单次试验需持续 60 分钟以上，全程人工值守，人力成本高 |
| 标准符合性难保证 | ISO 11820 标准对温度控制精度、数据记录频率、结果计算均有严格要求，人工操作难以完全满足 |

本项目正是基于上述背景，作为软件工程实训课程的实践项目，由四人团队协作，从零开发一套仿真模式下的建筑材料不燃性试验系统。该系统无需真实硬件，通过软件仿真模拟整个试验流程，涵盖登录、试验创建、自动升温、温度稳定判定、数据记录、试验现象记录、报告导出等完整功能。每位成员借助 AI 大模型辅助完成各自的文档和代码模块。

1.2 项目定位

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 课程实训项目（四人协作，每人独立负责一类文档和一类代码模块） |
| 软件类型 | Windows 桌面应用程序 |
| 运行模式 | 纯仿真模式（无硬件依赖） |
| 目标用户 | 建材检测实验室的管理员和试验员 |
| 开发技术 | C# / .NET 8 / WinForms / SQLite |
| 参考标准 | ISO 11820:2020（简化版） |
| 开发周期 | 20 天 |
| 工作方式 | 每人使用 AI 大模型辅助完成各自的文档和代码模块 |

1.3 项目目标

总体目标：构建一套严格遵循 ISO 11820:2020 标准流程、以仿真引擎替代真实硬件、实现建筑材料不燃性试验全流程自动化管理的桌面应用系统。

具体目标：

| 编号 | 目标 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 实现完整的试验流程自动化 | 从登录到报告导出，全流程无需人工干预 |
| G2 | 仿真引擎准确模拟 5 通道温度变化 | 炉温稳定在 750°C±5°C，升温/稳定/记录/降温阶段行为符合物理规律 |
| G3 | 科学判定温度稳定性 | 基于 MathNet.Numerics 线性回归算法的温漂计算，替代人工主观判断 |
| G4 | 生成标准格式报告 | 支持 CSV、Excel（含图表）、PDF 三种格式导出 |
| G5 | 数据持久化与可追溯 | 所有试验数据存入 SQLite 数据库和 CSV 文件，支持历史查询 |

1.4 项目范围

包含的功能：

1. 角色选择与密码登录（管理员 / 试验员）

2. 试验信息创建（样品信息、环境参数、操作员、时长模式）

3. 仿真温度引擎（5 通道温度数据，每 800ms 更新一次）

4. 五阶段试验状态机（Idle → Preparing → Ready → Recording → Complete）

5. 实时温度数值显示与 OxyPlot 曲线图

6. 系统消息日志（时间戳 + 事件内容）

7. 按钮状态按状态机自动控制

8. 试验现象记录（火焰观察、试验后质量、失重率计算）

9. CSV / Excel / PDF 三种格式数据导出

10. 历史试验记录查询（按日期、样品编号、操作员筛选）

11. 设备校准记录管理

不包含的功能：

| 功能 | 排除原因 |
| --- | --- |
| 真实串口 / Modbus 通信 | 课程实训环境无硬件，由仿真引擎替代 |
| 真实 PID 控制算法 | 仿真模式下不需要，由仿真算法替代 |
| 摄像头火焰检测 | 需要摄像头硬件，Demo 中跳过 |
| 多炉同时控制 | 简化设计，只做单炉 |
| ISO 标准完整合规判定 | 教学简化，仅计算温升和失重率 |
| 网络 / 云端同步 | 纯本地运行 |
| 复杂权限管理（RBAC） | 简单角色区分（管理员/试验员）即可 |

1.5 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ISO 11820 | International Organization for Standardization 11820 | 建筑材料不燃性试验国际标准 |
| TF1 | Temperature Furnace 1 | 加热炉内温度通道 1（主炉温） |
| TF2 | Temperature Furnace 2 | 加热炉内温度通道 2（副炉温） |
| TS | Temperature Surface | 样品表面温度 |
| TC | Temperature Center | 样品中心温度 |
| TCal | Temperature Calibration | 校准温度通道 |
| Idle | — | 空闲状态 |
| Preparing | — | 升温中状态 |
| Ready | — | 就绪状态（温度稳定，等待记录） |
| Recording | — | 记录中状态 |
| Complete | — | 完成状态 |
| WinForms | Windows Forms | .NET 桌面应用 UI 框架 |
| SQLite | — | 嵌入式关系型数据库 |
| OxyPlot | — | .NET 开源图表库 |
| EPPlus | — | .NET Excel 操作库 |
| PID | Proportional-Integral-Derivative | 比例-积分-微分控制器 |
| 温漂 | Temperature Drift | 单位时间内温度变化的趋势量（°C/10min） |

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 可行性分析

2.1 技术可行性

2.1.1 技术方案成熟度

本系统所选技术栈均为业界成熟、社区活跃的技术方案，有大量成功案例支撑：

| 技术 | 成熟度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C# / .NET 8 | 最高 | 微软官方支持，LTS 版本，生态成熟，文档丰富 |
| WinForms | 最高 | 20 年+历史的桌面 UI 框架，稳定可靠，学习曲线低 |
| SQLite | 最高 | 全球部署最广泛的嵌入式数据库，无需安装服务，零配置 |
| OxyPlot | 高 | .NET 社区主流图表库，支持实时曲线更新，GitHub 5k+ stars |
| EPPlus | 高 | 商业级 Excel 操作库，支持图表嵌入，NuGet 下载量过亿 |
| PDFsharp-MigraDoc | 高 | 成熟的 PDF 生成库，支持中文，社区广泛使用 |
| Serilog | 最高 | .NET 生态最流行的结构化日志库 |
| MathNet.Numerics | 高 | 数值计算库，提供线性回归等数学工具 |

2.1.2 技术栈对比分析

| 对比维度 | 本方案（WinForms + SQLite） | 替代方案 1（WPF + SQL Server） | 替代方案 2（Web + MySQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发难度 | 低：WinForms 拖拽式开发 | 中：WPF 需学习 XAML/MVVM | 中高：需前后端分离 |
| 部署复杂度 | 极低：单文件发布即可运行 | 中：需安装 .NET Runtime | 高：需部署 Web 服务器 |
| 硬件依赖 | 无（纯仿真） | 无（纯仿真） | 需网络环境 |
| 环境要求 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | 跨平台 |
| 学习成本 | 低：课程已教授 | 中：需额外学习 | 高：需掌握多门技术 |
| 适合场景 | 单机桌面应用 | 复杂桌面应用 | 多用户联网应用 |

结论：本方案选择 WinForms + SQLite 是对课程教学场景的最优解——开发效率高、部署简单、学习成本低，完全满足项目需求。

2.1.3 核心技术难点及解决方案

| 技术难点 | 难点分析 | 解决方案 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度仿真算法 | 需模拟 5 通道温度在不同阶段的物理行为，要求逼真且可配置 | 分阶段仿真模型：升温阶段线性增长+噪声，稳定阶段钳位+噪声，记录阶段指数逼近+噪声 | 已在前置研究中验证，算法简单可靠 |
| 状态机设计 | 5 个状态之间有多种合法与非法转移路径，需严格管控 | 使用 lock 保护状态转移，每个操作前检查当前状态合法性，返回布尔值指示成功/失败 | 经典设计模式，实现风险低 |
| 实时曲线更新 | 每 800ms 更新一次 4 条曲线，需保证 UI 不卡顿 | OxyPlot 支持增量数据追加，定时器在后台线程运行，通过 Invoke 安全更新 UI | OxyPlot 原生支持动态数据 |
| 跨线程数据广播 | 后台线程生成数据，UI 线程消费数据，需避免跨线程异常 | 使用 C# 事件机制，在 DataBroadcast 事件回调中使用 Control.Invoke() 切回 UI 线程 | 标准 WinForms 跨线程操作模式 |
| Excel 图表嵌入 | 需在 Excel 报告中嵌入温度曲线图 | EPPlus 7.x 原生支持图表创建和数据绑定 | EPPlus 官方文档完整 |
| PDF 中文支持 | PDF 生成需要正确渲染中文 | PDFsharp-MigraDoc 6.x 支持 Unicode，配置中文字体即可 | 已有成熟方案 |

2.1.4 技术可行性结论

技术方案完全可行。所选技术栈均为成熟稳定的主流方案，核心技术难点均有明确的解决路径。项目无需引入未经验证的新技术，开发风险低。

2.2 经济可行性

2.2.1 开发成本估算

| 成本类别 | 项目 | 估算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件工具 | Visual Studio 2022 Community | ¥0 | 社区版免费，满足所有需求 |
| 软件工具 | .NET 8 SDK | ¥0 | 开源免费 |
| 软件工具 | NuGet 第三方库（8 个） | ¥0 | 均为开源/免费许可 |
| 软件工具 | SQLite | ¥0 | 公共领域软件 |
| 软件工具 | Windows 10/11 | ¥0 | 学生已有 |
| 硬件设备 | 开发用计算机 | ¥0 | 学生自备 |
| 人力成本 | 4 人 × 20 天 | ¥0 | 课程实训，不计薪酬 |
| 其他 | 参考资料、网络 | ¥0 | 学校提供 |
| 总计 | ¥0 | 零预算项目 |

2.2.2 维护成本估算

| 维护项目 | 频率 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET 版本升级 | 按需 | 0.5 人天 | .NET 向后兼容性好 |
| NuGet 包更新 | 按需 | 0.5 人天 | 安全修复为主 |
| Bug 修复 | 按需 | 不定 | 课程项目交付后无持续维护要求 |

2.2.3 投入产出比分析

投入：四人团队 20 天课余时间，零资金投入。

产出：

•一套完整的建筑材料不燃性试验仿真系统（含源码和可运行程序）

•配套文档 6 份（需求分析、概要设计、详细设计、软件研究报告、答辩 PPT、演示视频）

•四份个人技术能力提升（C#、WinForms、SQLite、AI 辅助编程、文档撰写）

•课程成绩

结论：零资金投入，产出明确，经济上完全可行。

2.3 操作可行性

2.3.1 用户学习成本评估

| 用户角色 | 技能要求 | 培训时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | 基本计算机操作 | 不超过 30 分钟 | 熟悉登录、用户管理、设备校准 |
| 试验员 | 基本计算机操作 | 不超过 20 分钟 | 熟悉试验创建、升温、记录、导出 |

2.3.2 操作流程简化分析

本系统操作流程完全对应真实建材实验室的试验操作流程，用户无需学习新概念：

| 操作步骤 | 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1. 登录 | 选择角色，输入密码 | 验证通过，进入主界面 |
| 2. 新建试验 | 填写样品信息 | 表单验证，保存到数据库 |
| 3. 开始升温 | 点击按钮 | 炉温开始上升，实时曲线更新 |
| 4. 等待就绪 | 无需操作 | 温度达到 750°C 且稳定后自动提示 |
| 5. 开始记录 | 点击按钮 | 计时器启动，每秒记录数据 |
| 6. 停止记录 | 点击按钮或等待自动终止 | 进入完成状态 |
| 7. 填写现象 | 填写火焰观察、试验后质量 | 自动计算失重率 |
| 8. 导出报告 | 点击导出 | 自动生成 CSV/Excel/PDF |

2.3.3 与用户习惯匹配度

系统界面设计遵循 Windows 桌面应用惯例，使用标准 WinForms 控件，符合 Windows 用户的操作习惯。按钮状态按状态机自动启用/禁用，防止用户误操作。

2.3.4 操作可行性结论

操作完全可行。用户学习成本低，操作流程直观，界面设计符合 Windows 用户习惯。

2.4 法律可行性

2.4.1 数据合规性

| 数据类型 | 合规性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录信息 | 本地存储，不上传网络，密码明文暂存（教学简化） | 合规 |
| 试验数据 | 本地 SQLite 数据库和 CSV 文件存储，纯离线 | 合规 |
| 样品信息 | 测试用虚构数据，不涉及真实商业信息 | 合规 |

2.4.2 知识产权分析

| 组件 | 许可协议 | 商用限制 | 合规性 |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET 8 SDK | MIT | 无 | 合规 |
| OxyPlot | MIT | 无 | 合规 |
| EPPlus | Polyform Noncommercial 1.0 / 商业许可 | 教育用途免费 | 合规 |
| PDFsharp-MigraDoc | MIT | 无 | 合规 |
| Microsoft.Data.Sqlite | MIT | 无 | 合规 |
| Serilog | Apache 2.0 | 无 | 合规 |
| MathNet.Numerics | MIT | 无 | 合规 |
| SQLite | Public Domain | 无 | 合规 |

2.4.3 政策法规符合性

本项目为课程实训教学项目，不属于商业产品，不涉及：用户隐私数据收集（无网络传输）、第三方数据服务调用、受管制行业（医疗、金融等）、出口管制技术。

2.4.4 法律可行性结论

法律上完全可行。所有第三方库均为开源/教育免费许可，数据纯本地存储，不涉及隐私合规风险。

2.5 时间可行性

2.5.1 开发周期计划

总周期为 20 天，按代码依赖顺序依次推进，各模块并行度如下：

第一阶段：文档先行（第 1-3 天）

•第 1 天：需求分析报告（李孟鲜主笔，AI 辅助生成，全组审核）

•第 2-3 天：概要设计报告、详细设计报告（兰竣雯主笔，AI 辅助生成）

第二阶段：代码开发（第 3-15 天，按依赖顺序依次提交 Git）

•第 3-4 天：数据库建表与 DbHelper（兰竣雯，Data 层）

•第 5-6 天：Core 层补充——温漂计算 + 终止条件判定（李孟鲜）

•第 7-10 天：Forms 层全部 UI 界面（廖紫彤，按顺序：登录窗体 → 主界面温度面板 → OxyPlot 曲线 → 消息日志 → 按钮互锁 → 新建试验窗体 → 试验现象记录 → 记录查询 Tab → 设备校准 Tab）

•第 11-12 天：CSV/Excel 导出服务（兰竣雯）+ PDF 导出与文件管理（龚小倩）

•第 13-14 天：集成联调与 Bug 修复（李孟鲜牵头，全组配合）

•第 15 天：测试（龚小倩） + 打包发布（李孟鲜）

第三阶段：文档与答辩（第 15-20 天，与代码开发尾部重叠）

•第 15-18 天：软件系统研究报告（李孟鲜主笔，龚小倩提供测试章节素材）

•第 18-19 天：答辩 PPT 制作（李孟鲜主笔）

•第 19-20 天：演示视频录制（龚小倩） + 答辩演练（全组）

2.5.2 里程碑计划

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第 3 天 | 需求分析、概要设计、详细设计 | 李孟鲜、兰竣雯 | 三份文档评审通过 |
| M2 | 第 6 天 | Data 层 + Core 层补充 | 兰竣雯、李孟鲜 | 登录可用、数据库正常、温漂计算正确 |
| M3 | 第 10 天 | Forms 层全部 UI | 廖紫彤 | 所有窗体可编译运行，无崩溃 |
| M4 | 第 12 天 | 导出服务全部完成 | 兰竣雯、龚小倩 | CSV/Excel/PDF 正确生成 |
| M5 | 第 15 天 | 集成联调 + 测试 + 打包 | 全组 | 完整流程可走通，发布版可运行 |
| M6 | 第 20 天 | 研究报告 + PPT + 视频 | 李孟鲜、龚小倩 | 全部交付物就绪，答辩演练通过 |

2.5.3 应急缓冲设计

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓冲措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 生成代码无法编译 | 中 | 中 | 每次生成后立即 dotnet build，不攒到最后 |
| 技术难点卡壳 | 中 | 中 | 优先参考前置研究论文和开发文档；组内互相 Code Review |
| 人员请假/缺席 | 低 | 中 | 采用角色分工+接口约定，降低耦合；关键模块组内互助 |
| 接口对接困难 | 中 | 中 | 接口约定在 DAY 1 已锁定（接口约定.txt）；每日同步进度 |
| 集成阶段 Bug 过多 | 中 | 高 | 第 13-14 天专门预留联调时间；每完成一个模块即与上下游对接 |

2.5.4 时间可行性结论

时间上可行。20 天周期紧凑但合理，各阶段有明确交付物。代码模块按依赖顺序依次推进（Data → Core → Forms → Services → 联调），文档由单人负责避免碎片化沟通。关键风险点均有对应缓冲措施。

────────────────────────────────────────────────────────────

3. 业务需求分析

3.1 业务流程描述

完整的建筑材料不燃性试验业务流程分为以下步骤：

步骤 1：登录系统。 用户启动程序，选择角色（管理员或试验员），输入密码，系统验证通过后进入主界面。

步骤 2：新建试验。 用户点击"新建试验"，在弹出的窗口中填写环境温度、环境湿度、样品编号、样品名称、规格、直径、高度、试验前质量、操作员、试验时长模式，设备信息自动带入。点击"创建试验"保存到数据库。

步骤 3：开始升温。 用户点击"开始升温"按钮，系统状态从 Idle 变为 Preparing。仿真引擎每 800ms 更新一次温度，炉温从室温开始向 750°C 上升，实时曲线同步更新。

步骤 4：温度稳定。 系统自动检测：当炉温进入 745~755°C 范围且持续稳定（稳定计数器大于 3 次 tick，约 3.2 秒），状态自动从 Preparing 变为 Ready，系统提示"温度已稳定，可以开始记录"。

步骤 5：开始记录。 用户点击"开始记录"按钮，状态从 Ready 变为 Recording。计时器开始计数，系统每秒记录一行温度数据（5 通道），同时写入 CSV 文件。

步骤 6：停止记录。 满足以下任一条件时进入 Complete 状态：（a）标准 60 分钟模式到达 3600 秒自动终止；（b）固定时长模式到达设定秒数；（c）用户手动点击"停止记录"。

步骤 7：填写现象记录。 用户点击"试验记录"打开现象记录窗口，填写是否出现持续火焰、火焰发生时刻和持续时间（如有）、试验后质量（必填）、备注。系统自动计算：失重量 = 试验前质量 - 试验后质量，失重率 = 失重量 / 试验前质量 × 100%，各通道温升。保存后 flag 设为 "10000000"。

步骤 8：导出报告。 CSV 文件在试验完成时自动生成；PDF 在保存试验记录后自动生成；Excel 支持手动触发导出。用户可在"记录查询"Tab 中查看和导出历史试验记录。

3.2 用户角色分析

| 角色 | 用户名 | 默认密码 | 权限范围 | 职责描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | admin | 123456 | 全部功能 | 创建试验、执行试验、查看历史记录、设备校准、参数配置 |
| 试验员 | experimenter | 123456 | 试验操作 | 创建试验、执行试验、查看自己的历史记录 |

当前简化为两个角色，管理员拥有全部权限，试验员拥有试验操作相关权限。登录时用户选择角色，系统根据角色确定用户名，用户只需输入密码。

3.3 用例分析

3.3.1 用例 UC-01：登录系统

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 登录系统 |
| 参与者 | 管理员、试验员 |
| 前置条件 | 程序已启动，数据库已初始化 |
| 基本流程 | 1. 用户选择角色（管理员/试验员）2. 用户输入密码 3. 系统查询 operators 表验证 username + pwd 4. 验证通过，进入主界面 |
| 异常流程 | 密码错误 → 提示"密码错误，请重新输入"，留在登录界面 |
| 后置条件 | 用户进入主界面，系统记录当前操作员信息 |

3.3.2 用例 UC-02：新建试验

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 新建试验 |
| 参与者 | 管理员、试验员 |
| 前置条件 | 已登录，系统无未保存的试验记录（flag 为 "10000000" 或不存在活动试验） |
| 基本流程 | 1. 用户点击"新建试验" 2. 系统弹出新建试验窗口 3. 用户填写环境信息、样品信息、试验参数、初始质量 4. 用户点击"创建试验" 5. 系统验证表单数据 6. 保存到 testmaster 表，返回主界面 |
| 异常流程 | 必填字段为空 → 提示补全；存在未保存试验 → 提示先保存 |
| 后置条件 | testmaster 表新增一条记录，状态为 Idle |

3.3.3 用例 UC-03：执行试验

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 执行试验（升温→就绪→记录→完成） |
| 参与者 | 管理员、试验员 |
| 前置条件 | 已创建试验，系统处于 Idle 状态 |
| 基本流程 | 1. 用户点击"开始升温"→ 状态变为 Preparing 2. 系统自动升温至 750°C 3. 温度稳定后自动变为 Ready 4. 用户点击"开始记录"→ 状态变为 Recording 5. 系统每秒记录数据 6. 到达终止条件或用户点击"停止记录"→ 状态变为 Complete |
| 异常流程 | Ready 状态下温度跌落 → 自动回退到 Preparing；用户点击"停止升温"→ 回到 Idle |
| 后置条件 | 试验数据存入 CSV 文件，testmaster 表待更新 |

3.3.4 用例 UC-04：数据导出

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 数据导出 |
| 参与者 | 管理员、试验员 |
| 前置条件 | 试验已完成（状态为 Complete） |
| 基本流程 | 1. 用户点击"导出" 2. 系统自动生成 CSV 文件（温度时序数据）3. 系统生成 Excel 报告（三个 Sheet，含图表）4. 系统生成 PDF 报告（试验概要 + 曲线图 + 判定结论） |
| 异常流程 | 文件路径不存在 → 自动创建目录 |
| 后置条件 | 文件写入指定路径 |

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 功能需求

4.1 登录与身份验证（FR-01）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-01-01 | 提供角色选择控件（单选按钮：管理员 / 试验员） |
| FR-01-02 | 提供密码输入框（掩码显示） |
| FR-01-03 | 根据角色自动确定用户名（管理员→admin，试验员→experimenter） |
| FR-01-04 | 查询 operators 表验证 username + pwd，不使用 userid |
| FR-01-05 | 验证失败时显示"密码错误，请重新输入" |
| FR-01-06 | 验证成功后进入主界面，显示当前操作员角色 |
| FR-01-07 | 首次运行自动创建数据库表并写入初始账号（admin/123456、experimenter/123456） |

4.2 试验创建与管理（FR-02）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-02-01 | 提供环境信息输入：环境温度（°C）、环境湿度（%） |
| FR-02-02 | 提供样品信息输入：样品编号（productid）、试验标识（testid，格式 yyyyMMdd-HHmmss）、样品名称、规格、高度（mm）、直径（mm） |
| FR-02-03 | 提供试验参数输入：操作员名、试验时长模式（标准60分钟/自定义分钟） |
| FR-02-04 | 提供初始质量输入：试验前样品质量（克） |
| FR-02-05 | 设备信息自动带入（设备编号 FURNACE-01、设备名称、检定日期、恒功率值 2048） |
| FR-02-06 | 点击"创建试验"保存到 testmaster 表，所有统计字段初始填 0 |
| FR-02-07 | 表单验证：必填字段不得为空，数值字段须为有效数字 |
| FR-02-08 | 存在未保存试验（flag != "10000000"）时禁止新建试验 |

4.3 仿真温度引擎（FR-03）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-03-01 | 每 800ms 执行一次仿真 tick（System.Timers.Timer） |
| FR-03-02 | 输出 5 通道温度：TF1（炉温1）、TF2（炉温2）、TS（表面温）、TC（中心温）、TCal（校准温） |
| FR-03-03 | 升温阶段：TF1/TF2 以 HeatingRatePerSecond × 0.8 / tick 速率上升 + 随机噪声 |
| FR-03-04 | 升温阶段：TS ≈ TF1 × 0.3 + 噪声，TC ≈ TF1 × 0.25 + 噪声 |
| FR-03-05 | 稳定阶段：TF1/TF2 钳位在 750°C + 随机噪声 |
| FR-03-06 | 记录阶段：TS 向 min(TF1×0.95, 800) 指数接近，TC 向 min(TF1×0.85, 750) 指数接近（更慢） |
| FR-03-07 | 降温阶段：TF1/TF2 以 0.5°C/tick + 噪声缓慢冷却 |
| FR-03-08 | 随机噪声范围：[-TempFluctuation, +TempFluctuation]，默认 ±0.5°C |
| FR-03-09 | 所有仿真参数可通过 appsettings.json 配置 |
| FR-03-10 | 校准温 TCal 不参与曲线绘制，仅数值显示 |

4.4 试验状态机（FR-04）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-04-01 | 实现 5 状态流转：Idle → Preparing → Ready → Recording → Complete |
| FR-04-02 | Idle → Preparing：用户点击"开始升温"，仿真 tick 启动 |
| FR-04-03 | Preparing → Ready：温度达到 745~755°C 且稳定计数器 > 3次 tick（约 3.2 秒），自动判定 |
| FR-04-04 | Ready → Recording：用户点击"开始记录"，计时器启动 |
| FR-04-05 | Recording → Complete：标准模式到达 3600 秒自动终止 / 自定义模式到达设定秒数 / 满足提前终止条件 / 用户点击"停止记录" |
| FR-04-06 | Complete → Preparing：保存试验记录后回到 Preparing（保持炉温，节省下次试验升温时间） |
| FR-04-07 | Preparing/Ready → Idle：用户点击"停止升温" |
| FR-04-08 | Ready 状态下温度跌出 745~755°C 范围 → 自动回退到 Preparing |
| FR-04-09 | 状态转移由 lock 保护，防止并发冲突 |
| FR-04-10 | 所有状态转移均产生系统消息并记录到消息日志 |

4.5 实时数据显示与曲线（FR-05）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-05-01 | 5 通道温度数值实时显示，LED 大字体风格，保留 1 位小数 |
| FR-05-02 | 计时器显示已记录秒数（整数），仅在 Recording 状态下累加 |
| FR-05-03 | 显示温度漂移值（最近 10 分钟炉温变化趋势，°C/10min），使用 MathNet.Numerics 线性回归计算 |
| FR-05-04 | 显示当前状态中文描述（空闲 / 升温中 / 就绪 / 记录中 / 完成） |
| FR-05-05 | 显示当前样品编号（productid） |
| FR-05-06 | 使用 OxyPlot 绘制 4 条折线（TF1 红色、TF2 橙色、TS 蓝色、TC 绿色） |
| FR-05-07 | X 轴为时间（秒），滚动显示最近 10 分钟窗口 |
| FR-05-08 | Y 轴为温度（°C），范围 0~800 |
| FR-05-09 | 所有 UI 更新必须通过 Control.Invoke() 从后台线程切回 UI 线程 |

4.6 系统消息日志（FR-06）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-06-01 | 使用 RichTextBox 显示消息列表 |
| FR-06-02 | 每条消息包含：时间（HH:mm:ss 格式）、内容、颜色类型 |
| FR-06-03 | 普通事件（状态切换、操作记录）显示为默认颜色 |
| FR-06-04 | 警告事件（终止条件满足等）显示为橙红色 |
| FR-06-05 | 消息随 DataBroadcast 事件推送，UI 在 Invoke 回调中逐条追加 |
| FR-06-06 | 每次追加后自动 ScrollToCaret() 滚动到最新消息 |

4.7 按钮状态控制（FR-07）

按钮的可用状态必须严格跟随状态机，防止用户误操作：

| 按钮 | Idle | Preparing | Ready | Recording | Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建试验 | 可用 | 有活动试验时禁用 | 禁用 | 禁用 | 未保存时禁用，保存后可用 |
| 开始升温 | 可用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 停止升温 | 禁用 | 可用 | 可用 | 禁用 | 可用 |
| 开始记录 | 禁用 | 禁用 | 可用 | 禁用 | 禁用 |
| 停止记录 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 可用 | 禁用 |
| 参数设置 | 可用 | 可用 | 可用 | 禁用 | 可用 |

关键保护规则：如果当前试验已有 totaltesttime > 0 且 flag != "10000000"，表示"已完成但尚未保存试验记录"，此时即使控制器状态回到 Preparing，也不能新建试验或重新开始记录，必须先保存现象记录和试验后质量。

4.8 试验现象记录（FR-08）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-08-01 | 提供"是否出现持续火焰"复选框 |
| FR-08-02 | 勾选火焰后，显示火焰发生时刻（秒）和火焰持续时间（秒）输入框 |
| FR-08-03 | 提供试验后质量（克）输入框，必填 |
| FR-08-04 | 提供备注文本框，可选 |
| FR-08-05 | 保存后自动计算：失重量 = 试验前质量 - 试验后质量 |
| FR-08-06 | 保存后自动计算：失重率 = 失重量 / 试验前质量 × 100% |
| FR-08-07 | 保存后自动计算各通道温升（最终值 - 初始值） |
| FR-08-08 | 保存后 testmaster.flag 设为 "10000000"，system 可进行下一次试验 |

4.9 数据导出（FR-09）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-09-01 | CSV 导出：每秒一行，列格式为 Time, Temp1, Temp2, TempSurface, TempCenter, TempCalibration |
| FR-09-02 | Excel 导出：Sheet1 为试验信息表，Sheet2 为温度数据表，Sheet3 为嵌入温度曲线图 |
| FR-09-03 | PDF 导出：试验概要信息 + 温度曲线图片 + 判定结论（通过/不通过） |
| FR-09-04 | 判定结论规则：deltatf ≤ 50 且 lostweight_per ≤ 50 且 flameduration < 5 → "通过"，否则"不通过" |
| FR-09-05 | 文件路径自动创建：Directory.CreateDirectory() 确保目录存在 |
| FR-09-06 | CSV 在试验完成时自动生成 |
| FR-09-07 | PDF 在保存试验记录后自动生成 |
| FR-09-08 | Excel 支持手动触发导出 |

4.10 历史记录查询（FR-10）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-10-01 | 提供按日期范围查询（DateTimePicker 选择开始日期和结束日期） |
| FR-10-02 | 提供按样品编号查询（模糊匹配，LIKE '%keyword%'） |
| FR-10-03 | 提供按操作员查询（下拉选择） |
| FR-10-04 | 查询结果以 DataGridView 列表展示，按日期倒序 |
| FR-10-05 | 双击列表行弹出试验完整信息对话框 |
| FR-10-06 | 选中行可导出为 Excel 文件 |

4.11 设备校准（FR-11）

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| FR-11-01 | 实时显示校准温度通道（TCal）当前数值 |
| FR-11-02 | 支持在标准温度下记录多个温度点（9 个热电偶测温点） |
| FR-11-03 | 校准记录存入 CalibrationRecords 表（注意表名 PascalCase） |
| FR-11-04 | 校准记录包含：校准日期、类型、设备 ID、操作员、温度数据（JSON）、是否通过判定 |
| FR-11-05 | DataGridView 展示历史校准记录列表 |

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 数据需求

5.1 静态数据

静态数据指系统初始化时写入、运行期间基本不变的数据：

| 数据实体 | 数据内容 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 操作员账号 | admin/123456（管理员）、experimenter/123456（试验员） | operators 表 |
| 设备信息 | FURNACE-01，一号试验炉，COM9，恒功率 2048 | apparatus 表 |
| 传感器配置 | 17 个传感器通道（0-16），通道 0-3 和 16 为业务通道 | sensors 表 |
| 系统配置 | 数据库路径、仿真参数、文件存储路径、报告输出路径 | appsettings.json |

5.2 动态数据

动态数据指系统运行过程中不断产生和变化的数据：

| 数据实体 | 数据内容 | 产生频率 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度时序数据 | 每秒 5 通道温度值 | 每秒 1 行（Recording 阶段） | CSV 文件 |
| 试验记录 | 试验基本信息、统计结果 | 每次试验 1 条 | testmaster 表 |
| 样品信息 | 样品名称、规格、尺寸 | 每次新建样品 1 条 | productmaster 表 |
| 校准记录 | 校准日期、温度数据、判定结果 | 每次校准 1 条 | CalibrationRecords 表 |
| 系统消息 | 状态切换、操作记录、警告 | 随事件触发 | 内存（不持久化） |
| 实时温度值 | 5 通道当前温度 | 每 800ms 更新 | 内存 |

5.3 数据流

系统存在三条主要数据流：

数据流 1：温度数据推送。 仿真引擎（后台线程）每 800ms 通过 DataBroadcast 事件向 UI 层推送温度数据（TF1、TF2、TS、TC、TCal）、当前状态、已记录秒数和系统消息。UI 层在 Invoke 回调中更新显示控件和曲线图。

数据流 2：业务数据持久化。 用户操作（登录、新建试验、保存现象记录、查询历史）触发 DbHelper 执行 SQL 语句，与 SQLite 数据库交互。数据库包含 6 张表：operators、apparatus、productmaster、testmaster、sensors、CalibrationRecords。

数据流 3：文件导出。 Recording 阶段每秒向 CSV 文件追加一行温度数据；试验完成时导出服务读取 CSV 文件和数据库记录，生成 Excel 报告（三 Sheet，含嵌入图表）和 PDF 报告（试验概要 + 曲线图 + 判定结论）。

5.4 数据字典（核心表）

5.4.1 operators（操作员表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userid | TEXT | NOT NULL | 用户 ID（"1"、"2"） |
| username | TEXT | NOT NULL | 登录用户名（admin、experimenter） |
| pwd | TEXT | NOT NULL | 明文密码（默认 123456） |
| usertype | TEXT | NOT NULL | 角色（admin、operator） |

注意：此表无主键约束，登录查询使用 username + pwd，不使用 userid。

5.4.2 testmaster（试验记录表，核心表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| productid | TEXT | PK, FK | 样品编号（联合主键 + 外键） |
| testid | TEXT | PK | 试验 ID（yyyyMMdd-HHmmss，联合主键） |
| testdate | DATE | NOT NULL | 试验日期 |
| ambtemp | REAL | NOT NULL | 环境温度（°C） |
| ambhumi | REAL | NOT NULL | 环境湿度（%） |
| operator | TEXT | NOT NULL | 操作员用户名 |
| preweight | REAL | NOT NULL | 试验前质量（g） |
| postweight | REAL | NOT NULL | 试验后质量（g） |
| lostweight | REAL | NOT NULL | 失重量（g） |
| lostweight_per | REAL | NOT NULL | 失重率（%），判定项 |
| totaltesttime | INTEGER | NOT NULL | 总试验时长（秒） |
| constpower | INTEGER | NOT NULL | 恒功率值 |
| phenocode | TEXT | NOT NULL | 现象编码（勾选项序列化字符串） |
| flametime | INTEGER | NOT NULL | 火焰发生时刻（秒，无火焰填 0） |
| flameduration | INTEGER | NOT NULL | 火焰持续时间（秒，无火焰填 0） |
| deltatf | REAL | NOT NULL | 样品温升（°C），判定项 |
| flag | TEXT | NULL | 完成标记（"10000000"=已保存） |
| 其余 20+ 统计字段 | — | — | 各通道最大/最终/温升值（详见 DB-数据库设计.md） |

注意：联合主键 (productid, testid)，查询必须同时提供两个值。新建试验时统计字段全部填 0，试验完成后 UPDATE 回填。

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 非功能需求

6.1 性能需求

| 编号 | 需求项 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-P01 | 温度数据刷新频率 | 800ms ± 50ms | 计时器精度测试 |
| NF-P02 | 曲线图更新延迟 | 不超过 100ms（从数据到达到曲线刷新） | 时间戳差值测量 |
| NF-P03 | UI 响应时间 | 按钮点击后不超过 200ms 有视觉反馈 | 人工测试 |
| NF-P04 | 数据库查询响应 | 历史记录查询不超过 1s（1000 条记录内） | 计时测量 |
| NF-P05 | 内存占用 | 长期运行不超过 200MB | 任务管理器监控 |
| NF-P06 | CSV 写入延迟 | 每秒 1 行追加，不影响仿真 tick | 检查 CSV 文件完整性 |

6.2 可靠性需求

| 编号 | 需求项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NF-R01 | 异常处理 | 所有数据库操作、文件操作须有 try-catch，异常信息写入 Serilog 日志 |
| NF-R02 | 数据完整性 | 试验记录写入失败时，系统应提示用户并保留未保存状态 |
| NF-R03 | 崩溃恢复 | 程序异常退出后，下次启动时检测是否存在未完成的试验记录 |
| NF-R04 | 线程安全 | 状态机操作由 lock 保护，UI 更新通过 Invoke 确保线程安全 |
| NF-R05 | 输入验证 | 所有用户输入须在保存前进行格式和范围校验 |

6.3 安全性需求

| 编号 | 需求项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NF-S01 | 身份验证 | 必须通过密码验证才能进入主界面 |
| NF-S02 | 角色区分 | 管理员和试验员拥有不同的功能权限 |
| NF-S03 | 本地数据隔离 | 所有数据存储在本地，不进行网络传输 |
| NF-S04 | 密码存储 | 当前教学简化使用明文存储（生产环境应使用哈希） |

6.4 界面需求

| 编号 | 需求项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NF-UI01 | 主窗体尺寸 | 1280×800 像素，居中显示 |
| NF-UI02 | 分辨率适配 | 最低支持 1366×768 分辨率 |
| NF-UI03 | 字体规范 | 中文使用微软雅黑，英文使用 Segoe UI |
| NF-UI04 | 颜色方案 | 温度数值使用 LED 风格（深色背景 + 亮色数字），曲线图使用白色背景 |
| NF-UI05 | 排版布局 | 主界面使用 TabControl 分页（试验控制 / 记录查询 / 设备校准） |
| NF-UI06 | 操作一致性 | 按钮风格、提示信息格式保持一致 |

6.5 接口需求

内部接口（命名空间间）：

| 接口 | 提供方 | 消费方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AppGlobal.Instance | Core | 所有模块 | 全局单例，提供配置访问 |
| TestController | Core | Forms | 状态机操作（StartHeating、StopHeating、StartRecording、StopRecording） |
| DataBroadcast 事件 | Core | Forms | 温度数据推送（每 800ms） |
| DbHelper | Data | Forms, Core | 数据库操作（Login、InsertTest、UpdateTestResult、QueryTests） |
| ExportService | Services | Forms | 导出操作（CSV/Excel/PDF） |

外部接口：本系统为纯仿真模式，无外部硬件接口。所有配置项通过 appsettings.json 文件管理。

────────────────────────────────────────────────────────────

7. 约束条件与假设

7.1 技术约束

| 编号 | 约束描述 |
| --- | --- |
| C-01 | 必须使用 .NET 8 + WinForms，不可更换框架 |
| C-02 | 必须使用 SQLite 数据库，不可使用 SQL Server/MySQL |
| C-03 | 必须使用 Microsoft.Data.Sqlite（原始 SQL），不可使用 EF Core ORM |
| C-04 | 必须使用 OxyPlot.WindowsForms 2.1.2 绘制曲线图 |
| C-05 | 必须使用 EPPlus 7.4.1 生成 Excel 报告（需设置 LicenseContext.NonCommercial） |
| C-06 | 必须使用 PDFsharp-MigraDoc 6.1.1 生成 PDF 报告（需配置中文字体路径） |
| C-07 | 必须使用 Serilog 4.0.0 + Serilog.Sinks.File 进行日志记录 |
| C-08 | 必须使用 MathNet.Numerics 5.0.0 进行温漂线性回归计算 |
| C-09 | 必须使用 Microsoft.Data.Sqlite 8.0.0 操作数据库 |

7.2 假设条件

| 编号 | 假设描述 |
| --- | --- |
| A-01 | 用户具备基本的 Windows 计算机操作能力 |
| A-02 | 运行环境为 Windows 10 或 Windows 11 操作系统 |
| A-03 | 系统无需连接互联网 |
| A-04 | 单用户操作，不支持多人同时使用 |
| A-05 | 仿真参数使用 appsettings.json 默认配置即可满足演示需求 |
| A-06 | 文件存储路径（默认 D:\ISO11820）可写入 |

────────────────────────────────────────────────────────────

8. 验收标准

8.1 功能验收清单

| 编号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 登录功能 | 选择角色 + 正确密码进入主界面；错误密码提示并拒绝 | 人工测试 |
| AC-02 | 新建试验 | 填写完整信息后保存到数据库；必填项为空时提示 | 人工测试 + 查数据库 |
| AC-03 | 升温流程 | 点击"开始升温"后炉温从室温开始上升，曲线实时更新 | 人工观察 |
| AC-04 | 稳定判定 | 温度达到 745~755°C 且稳定约 3.2 秒后自动变为"就绪" | 人工观察 + 计时 |
| AC-05 | 记录流程 | 点击"开始记录"后计时器启动，每秒记录数据 | 人工观察 + 查看 CSV |
| AC-06 | 完成流程 | 60 分钟或手动停止后进入"完成"状态 | 人工测试 |
| AC-07 | 现象记录 | 填写火焰、质量后保存，失重率计算正确 | 人工测试 + 验证计算 |
| AC-08 | CSV 导出 | 文件格式正确（Time,Temp1,Temp2,TempSurface,TempCenter,TempCalibration），包含完整每秒数据 | 打开 CSV 验证 |
| AC-09 | Excel 导出 | 三个 Sheet 内容完整，图表正确显示 | 打开 Excel 验证 |
| AC-10 | PDF 导出 | 试验概要、曲线图、判定结论完整，中文不显示为方块 | 打开 PDF 验证 |
| AC-11 | 历史查询 | 按日期/样品编号/操作员查询结果正确，双击查看详情 | 人工测试 |
| AC-12 | 按钮状态 | 遍历 5 个状态，逐一验证 6 个按钮的启用/禁用符合矩阵 | 遍历所有状态 |
| AC-13 | 消息日志 | 关键事件均有消息输出，颜色区分正确 | 人工观察 |
| AC-14 | 设备校准 | 校准记录可保存和查询，DataGridView 正确展示 | 人工测试 |

8.2 非功能验收清单

| 编号 | 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| NAC-01 | 性能 | 温度刷新频率 800ms±50ms，UI 无明显卡顿 |
| NAC-02 | 稳定性 | 完整 60 分钟试验流程不崩溃、不卡死 |
| NAC-03 | 线程安全 | 无跨线程操作 UI 导致的 InvalidOperationException |
| NAC-04 | 数据完整性 | 试验数据、CSV 文件、Excel 报告、PDF 报告完整无丢失 |
| NAC-05 | 日志记录 | Serilog 日志文件正常写入，包含异常信息 |

────────────────────────────────────────────────────────────

9. 附录

附录 A：团队角色分工

| 姓名 | 角色 | 文档任务 | 代码任务 | Git 提交数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李孟鲜 | A（组长） | 需求分析报告（主笔）、软件系统研究报告（主笔）、答辩 PPT（主笔） | Core 层补充（温漂计算 + 终止条件判定）+ 集成联调 + 打包发布 | 至少 5 次 |
| 兰竣雯 | B | 概要设计报告（主笔）、详细设计报告（主笔） | Data 层（DatabaseInitializer + DbHelper）+ CSV/Excel 导出服务 | 至少 4 次 |
| 廖紫彤 | C | 各文档界面相关插图/截图 | Forms 层（LoginForm、MainForm、NewTestForm 等全部 UI 界面） | 至少 9 次 |
| 龚小倩 | D | 演示视频录制、研究报告"测试"章节提供素材 | Services 层（PDF 导出 + 文件存储管理 + TestRunner 测试框架）+ Forms 层（记录查询 Tab + 设备校准 Tab）+ 全流程测试 | 至少 5 次 |

分工原则：文档不拆散——一份文档一个人从头写到尾，避免多人合写造成的风格不一致和沟通成本。代码按层分工——一个人负责一整层或一类功能，分模块独立完成。每人使用 AI 大模型辅助完成各自的文档和代码模块。

附录 B：代码开发提交序列

代码模块按依赖关系排序，依次完成。每个成员在自己的模块中指导 AI 编写代码，完成后提交 Git。

| 序号 | 提交信息 | 负责人 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | feat: 数据库建表与初始数据 | 兰竣雯 | Data |
| 2 | feat: DbHelper 核心 CRUD（登录/新建/更新/查询） | 兰竣雯 | Data |
| 3 | feat: 温漂计算（MathNet 线性回归） | 李孟鲜 | Core |
| 4 | feat: 终止条件判定（标准模式+固定时长+手动） | 李孟鲜 | Core |
| 5 | feat: 登录窗体（角色选择+密码验证） | 廖紫彤 | Forms |
| 6 | feat: 主界面温度面板（5通道LED显示+计时器+温漂+状态） | 廖紫彤 | Forms |
| 7 | feat: OxyPlot 实时温度曲线（4线+滚动窗口） | 廖紫彤 | Forms |
| 8 | feat: 系统消息日志（彩色文字+时间戳） | 廖紫彤 | Forms |
| 9 | feat: 按钮互锁逻辑（6按钮×5状态控制矩阵） | 廖紫彤 | Forms |
| 10 | feat: 新建试验窗体（环境+样品+参数+设备） | 廖紫彤 | Forms |
| 11 | feat: 试验现象记录窗体（火焰+质量+自动计算） | 廖紫彤 | Forms |
| 12 | feat: 记录查询 Tab（DataGridView+筛选+详情） | 龚小倩 | Forms |
| 13 | feat: 设备校准 Tab（校准温显示+记录保存+历史） | 龚小倩 | Forms |
| 14 | feat: CSV 导出服务（试验完成自动生成） | 兰竣雯 | Services |
| 15 | feat: Excel 导出服务（三Sheet+嵌入图表） | 兰竣雯 | Services |
| 16 | feat: PDF 报告生成（试验概要+曲线图+判定结论） | 龚小倩 | Services |
| 17 | feat: 文件存储管理（目录创建+路径管理） | 龚小倩 | Services |
| 18 | feat: 完整流程联调通过 + 修 Bug | 李孟鲜 | 联调 |
| 19 | test: 核心流程测试用例 | 龚小倩 | 测试 |
| 20 | feat: 打包发布（Release + win-x64 self-contained） | 李孟鲜 | 发布 |

附录 C：技术避坑指南（全员共享）

| 序号 | 常见问题 | 避免方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 生成代码无法编译 | 每次生成后立即 dotnet build，不要攒到最后 |
| 2 | WinForms 跨线程 UI 崩溃 | 所有 UI 更新必须用 Invoke；DataBroadcast 事件在后台线程触发 |
| 3 | OxyPlot 曲线不刷新 | Invoke 里更新 PlotModel + InvalidatePlot(true) |
| 4 | SQLite 路径错误 | 用 Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Data", "ISO11820.db") |
| 5 | NuGet 版本冲突 | 已锁定版本：OxyPlot 2.1.2 / EPPlus 7.4.1 / PDFsharp 6.1.1 / Sqlite 8.0.0 / MathNet 5.0.0 |
| 6 | 登录字段错误 | operators 表按 username + pwd 查询，不用 userid |
| 7 | 试验主键遗忘 | testmaster 联合主键 (productid, testid)，查询必须两个值都提供 |
| 8 | 表名大小写 | CalibrationRecords 为 PascalCase，其余表名全小写 |
| 9 | 未保存试验阻塞 | flag != "10000000" 时禁止新建试验和开始记录 |
| 10 | Complete → Preparing 而非 Idle | 保存后状态回 Preparing（保持炉温），不是 Idle |
| 11 | PDF 中文乱码 | PDFsharp 必须指定中文字体路径（微软雅黑或 SimSun） |
| 12 | EPPlus 许可 | 加 ExcelPackage.LicenseContext = LicenseContext.NonCommercial |
| 13 | 温漂计算数据点不足 | 取最近 600 个数据点做线性回归，刚启动时不足 600 个则用已有数据 |
| 14 | CSV 目录不存在 | ExportCsv 前先 Directory.CreateDirectory() |

附录 D：交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析报告 | .docx | 李孟鲜 | 已完成 |
| 2 | 概要设计报告 | .docx | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| 3 | 详细设计报告 | .docx | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| 4 | 完整源码 + Git 历史 | GitHub 仓库 | 全员 | ✅ 已完成 |
| 5 | 可运行程序 | 发布版 .exe | 李孟鲜 | ⬜ 待做 |
| 6 | 软件系统研究报告 | .docx | 李孟鲜 | ✅ 已完成 |
| 7 | 答辩 PPT | .pptx | 李孟鲜 | ⬜ 待做 |
| 8 | 演示视频 | .mp4 | 龚小倩 | ⬜ 待做 |

附录 E：参考文献

1. ISO 11820:2020, *Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test*, International Organization for Standardization, 2020.

3. Microsoft, *.NET 8 Documentation*, https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/, 2024.

4. OxyPlot, *OxyPlot Documentation*, https://oxyplot.readthedocs.io/, 2024.

5. EPPlus Software, *EPPlus 7 Documentation*, https://www.epplussoftware.com/, 2024.

6. PDFsharp Team, *PDFsharp & MigraDoc Documentation*, https://www.pdfsharp.net/, 2024.

7. SQLite Consortium, *SQLite Documentation*, https://www.sqlite.org/docs.html, 2024.

附录 F：版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-03 | 初始版本，完成需求分析 | 李孟鲜 |
| V2.0 | 2026-07-03 | 更新团队分工、时间计划（20天）、新增避坑指南和提交序列 | 李孟鲜 |
| V2.1 | 2026-07-03 | 修正附录 B 提交序列 #12/#13 负责人为龚小倩、更新附录 A 龚小倩分工、更新附录 D 交付物状态 | 李孟鲜 |

────────────────────────────────────────────────────────────

文档结束。 本报告为 ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统的需求分析报告，涵盖项目背景、可行性分析（技术/经济/操作/法律/时间）、业务需求、11 个功能模块的详细需求、数据需求、非功能需求、约束条件及验收标准。