ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统

Building Material Non-Combustibility Test Simulation System

软件系统研究报告

Software System Research Report

文档编号：ISO11820-RESEARCH-001

编制人：李孟鲜（组长）、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

编制日期：2026-07-03

软件工程实训项目实习

团队成员：李孟鲜、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

2026-07-03

ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统 — 软件系统研究报告

文档编号：ISO11820-RESEARCH-001

版本号：V1.4

编制日期：2026-07-04

编制团队：李孟鲜（组长）、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩

文档状态：已完成

────────────────────────────────────────────────────────────

摘要

随着建筑防火安全标准的日益严格，建筑材料不燃性试验的规范化和自动化已成为行业发展的必然趋势。传统的人工测试模式存在效率低下、过程可控性差、数据一致性难以保证等突出问题，无法满足 ISO 11820:2020 国际标准对过程控制精度和结果可复现性的严格要求。针对上述问题，本文基于 .NET 8 平台与 WinForms 桌面应用框架，设计并实现了一套建筑材料不燃性试验仿真系统，以仿真引擎替代真实硬件，实现了从用户登录、试验创建、自动升温、温度稳定判定、数据记录、现象保存到报告导出的全流程自动化管理。

本系统采用分层架构设计，将系统划分为 Forms（界面层）、Core（业务核心层）、Data（数据层）和 Services（服务层）四个命名空间，各层之间通过事件机制实现松耦合通信。系统核心采用五阶段状态机（Idle → Preparing → Ready → Recording → Complete）对试验流程进行精确建模，内嵌多阶段温度仿真算法（升温、稳定、记录、降温四个阶段），并集成基于 MathNet.Numerics 线性回归的温度漂移自动判定算法，以科学、客观地判定炉温稳定性。系统选用 SQLite 嵌入式数据库实现试验数据的持久化存储，支持 CSV、Excel（含嵌入图表）和 PDF 三种标准格式报告的输出。

经代码走查和模块集成验证，本系统已基本完成全部四层代码实现：Core 层（全局上下文、试验状态机、温度仿真引擎、数据广播机制）、Data 层（数据库初始化、全部 CRUD 操作封装、实体模型定义）、Forms 层（登录窗体、主窗体含温度面板/OxyPlot 曲线/消息日志/TabControl 三页、记录查询 Tab、设备校准 Tab）和 Services 层（CSV/Excel/PDF 三种格式导出服务、文件存储管理、自动化测试验证器）。系统采用纯仿真模式运行，无需任何硬件依赖，可在 Windows 10/11 平台上独立运行，为建筑材料不燃性试验的教学演示和标准化流程验证提供了高效、可靠的技术方案。

关键词：建筑材料不燃性试验；ISO 11820；仿真系统；状态机；温度仿真算法；线性回归；SQLite；WinForms

────────────────────────────────────────────────────────────

Abstract

With the increasing stringency of building fire safety standards, the standardization and automation of non-combustibility testing for building materials has become an inevitable trend in the industry. Traditional manual testing modes suffer from low efficiency, weak process controllability, and poor data consistency, failing to meet the stringent requirements for process control precision and result reproducibility stipulated by the ISO 11820:2020 international standard. To address these issues, this paper designs and implements a building material non-combustibility test simulation system based on the .NET 8 platform and the WinForms desktop application framework, replacing real hardware with a simulation engine and achieving full-process automation management from user login, test creation, automatic heating, temperature stability determination, data recording, phenomenon preservation, to report export.

The system adopts a layered architecture, dividing the system into four namespaces: Forms (UI layer), Core (business core layer), Data (data layer), and Services (service layer). Communication between layers is achieved through an event mechanism for loose coupling. The system core employs a five-stage state machine (Idle → Preparing → Ready → Recording → Complete) to precisely model the test process, embeds a multi-stage temperature simulation algorithm (heating, stabilization, recording, cooling), and integrates a temperature drift automatic determination algorithm based on MathNet.Numerics linear regression to scientifically and objectively determine furnace temperature stability. The system uses SQLite embedded database for persistent test data storage and supports the export of three standard format reports: CSV, Excel (with embedded charts), and PDF.

Through code walkthrough and module integration verification, the system has fully implemented all four layers: Core layer (global context, test state machine, temperature simulation engine, data broadcast mechanism), Data layer (database initialization, all CRUD operation encapsulation, entity model definition), Forms layer (7 components including login form, main form with temperature panel/OxyPlot chart/message log/TabControl with three pages, record query tab, device calibration tab, and settings form), and Services layer (CSV/Excel/PDF export services, file storage management, automated test validator). The system operates in pure simulation mode without any hardware dependency and can run independently on Windows 10/11 platforms, providing an efficient and reliable technical solution for teaching demonstrations and standardized process verification of building material non-combustibility testing.

Keywords: building material non-combustibility test; ISO 11820; simulation system; state machine; temperature simulation algorithm; linear regression; SQLite; WinForms

────────────────────────────────────────────────────────────

目录

1. [绪论](#1-绪论)

•1.1 研究背景及意义

•1.2 国内外研究现状

•1.3 本文的主要工作和结构

•1.4 本章小结

1. [相关技术与理论介绍](#2-相关技术与理论介绍)

•2.1 ISO 11820:2020 标准解读

•2.2 系统开发相关技术

•2.3 核心算法理论

•2.4 本章小结

1. [系统核心实现](#3-系统核心实现)

•3.1 系统架构设计

•3.2 试验状态机设计

•3.3 温度仿真算法

•3.4 温漂计算与稳定性判定

•3.5 终止条件判定

•3.6 数据库设计

•3.7 数据广播与线程安全

•3.8 本章小结

1. [系统界面与交互设计](#4-系统界面与交互设计)

•4.1 登录窗体设计

•4.2 主窗体设计

•4.3 新建试验窗体设计

•4.4 试验现象记录窗体设计

•4.5 按钮状态控制矩阵

•4.6 本章小结

1. [系统测试与分析](#5-系统测试与分析)

•5.1 测试策略

•5.2 功能测试

•5.3 性能测试

•5.4 缺陷分析与跟踪

•5.5 本章小结

1. [总结与展望](#6-总结与展望)

•6.1 工作总结

•6.2 创新点

•6.3 不足与展望

•6.4 本章小结

1. [参考文献](#参考文献)

2. [附录](#附录)

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

建筑材料的防火安全性能是构建社会公共安全防护体系的重要基础，直接关系到建筑结构在火灾中的稳定水平、人员疏散的安全保障以及财产的保全程度。不燃性（Non-combustibility）作为评定建筑材料及制品防火等级最根本且最重要的性能指标之一，其测试结果的精确性、可靠性和可重复性具有法规强制性意义。

国际标准化组织制定的 ISO 11820:2020《建筑材料不燃性试验方法》（Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test）[1] 是建筑材料不燃性测试的国际权威标准。该标准明确规定：将建筑材料样品放入加热炉中，加热至 750°C ± 5°C 的高温条件，持续记录 60 分钟的温度数据，同时要求温度范围、漂移和偏差三项判据均达标才能维持稳定状态，通过分析炉温、样品表面温度、样品中心温度的变化以及样品失重率，最终判定材料是否满足"不燃"标准。

然而，传统的建筑材料不燃性试验存在以下突出痛点：

| 痛点 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 人工依赖度高 | 从升温、稳定判断、数据记录到报告生成，全程依赖操作人员手动操作和主观判断，劳动强度大 |
| 过程可控性差 | 温度稳定性的判断依赖人工经验，缺乏客观、科学的判定标准，实现 ±0.5°C 的高精度温度控制有障碍 |
| 数据一致性低 | 人工记录方式容易出现遗漏、错误，不同操作员之间的数据质量参差不齐，数据追溯困难 |
| 效率低下 | 单次试验需持续 60 分钟以上，全程人工值守，人力成本高，无法实现批量并行测试 |
| 标准符合性难保证 | ISO 11820 标准对温度控制精度、数据记录频率、结果计算均有严格要求，人工操作难以完全满足 |

上述痛点表明，研制一套可严格执行 ISO 11820 标准、实现全流程自动化管理的测控系统，具有紧迫的需求和显著的作用。

1.1.2 项目来源

本项目面向软件工程实践课程考核，由四人团队（李孟鲜、兰竣雯、廖紫彤、龚小倩）协作开发。项目作为软件工程实训课程的实践项目，采用 .NET 8 最新技术栈重新设计和实现，并引入仿真模式替代真实硬件，使得系统可在无硬件环境的开发场景中完整运行和演示。

1.1.3 研究意义

（1）实践意义

本系统将标准化的试验流程转化为自动化程序，在实践层面极大提升了检测效率以及结果的精确性。系统通过仿真引擎自动生成温度数据，使用户无需等待真实硬件可用，即可按照 ISO 11820 标准流程完成完整的试验操作训练。系统自动生成 CSV、Excel（含嵌入图表）和 PDF 三种标准格式报告，确保数据输出的规范性和一致性。

（2）技术意义

本系统采用状态机设计模式对复杂试验流程进行精确建模，集成了基于 MathNet.Numerics 线性回归的温漂自动判定算法，以科学、客观的方式替代人工主观判断。系统采用分层架构和事件驱动通信机制，为类似标准检测方法的自动化改造提供了可复用的技术框架和工程范例。

（3）教学意义

本系统为建材检测实验教学提供了零硬件依赖的仿真训练平台。学生无需进入真实实验室，即可在普通计算机上完成完整的 ISO 11820 标准试验流程操作学习和训练，显著降低了教学成本和安全风险。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

国内建筑材料不燃性测试领域的研究主要围绕标准制定和手动测试方法的改良。国家标准化管理委员会发布的 GB/T 5464-2010 标准为实验搭建了基础框架，但自动化程度仍较低，主要依赖人工操作。

部分学者对测试设备改进进行了探索，能在不燃性试验炉高度方向自动定位温度传感器位置，实现试验炉炉壁温度和炉内温度的自动测量，可对试验炉温度示值误差以及炉内温度平衡等参数进行校准，通过模块化设计提升了试验的稳定性。然而，这些设备多局限于硬件层面的升级，软件集成程度不够，未形成统一的数据管理模式和自动化控制流程。

在技术方案层面，本系统基于 .NET 8 和 WinForms 四层架构，运用状态机模式对试验流程进行建模，集成了多阶段自适应温度控制算法和基于 MathNet.Numerics 的线性拟合温度稳定性自动判定算法。系统采用纯仿真模式运行，无需 Modbus RTU 协议与 PID 温控器等硬件设备，实现了从试验开启到报告生成的全流程自动化。

总体而言，国内研究虽已起步，但在利用 C# 等高级语言开发智能测控系统方面，应用案例仍相对较少，且现有系统多依赖真实硬件，缺乏纯仿真模式的训练和演示解决方案。

1.2.2 国外研究现状

在建筑材料防火测试领域，国外研究以欧美国家为主导，聚焦于智能化与自动化技术的深度整合。对建筑材料中混凝土柱耐火性的元分析显示，国际标准如 Eurocode（ECA）和 AS 3600 在预测可靠性上表现较优，但精度随测试时长延长而下降，且在高参数极端条件下出现偏差。这种数据驱动方法突显了自动化系统在提升测试精度中的必要性。

同时，人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）技术在建筑 4.0 中广泛应用，涵盖材料设计优化、自动化制造及结构监控等环节，通过智能视觉和传感器实现数据采集、清洗与存储，为实时测控提供支持。美国国家标准与技术研究院（NIST）标准化平台提出了融合红外热成像与气体传感器的动态监测平台，实现建筑材料在火灾初期的可燃性风险预警。

然而，现有国外系统多采用专有方案，面临高成本和数据兼容性挑战，且缺乏针对建筑材料不燃性测试的定制化开发案例，在教学和培训场景中的应用尤为不足。

1.2.3 现有研究的不足与本项目的定位

综合国内外研究现状，现有工作存在以下不足：

| 不足 | 本项目定位 |
| --- | --- |
| 多依赖真实硬件，无法在无硬件环境下运行 | 纯仿真模式，无需任何硬件依赖 |
| 系统架构耦合度高，不利于团队协作开发 | 分层架构 + 接口约定，四角色独立开发、协同集成 |
| 缺乏面向教学的仿真训练方案 | 专门为教学演示设计，支持快速升温和完整流程演练 |
| 技术栈陈旧或闭源 | 采用 .NET 8 最新技术栈，全部使用开源/免费组件 |
| 温度稳定性判定依赖人工经验 | 基于 MathNet.Numerics 线性回归的客观科学判定 |

1.3 本文的主要工作和结构

1.3.1 主要工作

本文基于 .NET 8、WinForms、SQLite、OxyPlot、EPPlus、PDFsharp-MigraDoc、MathNet.Numerics 等技术栈，严格按照 ISO 11820:2020 要求，完成建筑材料不燃性试验仿真系统的设计与实现。具体工作内容如下：

1. 系统架构设计与关键技术选型

确立了基于 .NET 8 框架的桌面应用开发方案，采用四层架构（Forms、Core、Data、Services）使系统达成高内聚、低耦合的规范。引入状态机模式对复杂的试验流程（空闲、升温、就绪、记录、完成）进行建模和统一管理。完成 OxyPlot、EPPlus、PDFsharp、MathNet.Numerics、Serilog 等关键技术的选型及集成工作。

2. 核心算法及试验流程控制逻辑开发

实现符合 ISO 11820 标准的核心控制算法，重点包括：多阶段温度仿真算法（升温、稳定、记录、降温四个阶段，每阶段不同的温度变化模型）与基于 MathNet.Numerics 线性回归的温度漂移自动判定方法（对最近 600 个数据点做最小二乘拟合，斜率转换为 °C/10min 温漂值）。通过 Core 层的 TestController 状态机，将上述算法与数据广播机制有效集成，构建完整的自动化试验执行闭环。

3. 数据持久化与存储策略设计

完成 6 张 SQLite 数据库表的物理设计（operators、apparatus、productmaster、testmaster、sensors、CalibrationRecords），实现 DatabaseInitializer（首次运行自动建表并写入种子数据）和 DbHelper（封装全部 16 个 CRUD 方法，使用参数化 SQL 防止注入）。确立温度时序数据不入库、存储为独立 CSV 文件的混合存储策略。

4. 仿真引擎设计

在无硬件依赖的前提下，设计并实现逼真的温度仿真引擎。5 个温度通道（TF1、TF2、TS、TC、TCal）在四个阶段分别采用不同的数学模型：升温阶段线性增长 + 随机噪声，稳定阶段钳位 + 噪声，记录阶段指数逼近 + 噪声，降温阶段线性下降 + 噪声。所有仿真参数通过 appsettings.json 可配置。

5. 系统集成与接口约定

制定团队接口约定文档，明确定义四个命名空间之间的 API 契约（AppGlobal 全局单例、TestController 公开方法、DataBroadcast 事件签名、DbHelper 方法签名、导出服务接口），确保四人并行开发时的接口兼容性。

1.3.2 结构安排

全文共分 6 章，逻辑架构如下：

第 1 章：绪论。 介绍建筑材料防火安全的重要性以及传统人工测试的短板，阐述研发自动化仿真系统的必要性，分析国内外在不燃性测试技术领域的研究现状及不足，明确本文的研究目标、主要工作和整体结构布局。

第 2 章：相关技术与理论介绍。 深入解读 ISO 11820:2020 国际标准的核心技术要求（750°C 目标温度、60 分钟测试时长、温度稳定性判据、不燃性判定规则）。全面介绍系统开发所采用的 .NET 8、WinForms、SQLite、OxyPlot、EPPlus、PDFsharp-MigraDoc、MathNet.Numerics、Serilog 等技术和核心算法理论（多阶段温度仿真算法、基于线性回归的温漂判定算法）。

第 3 章：系统核心实现。 详细阐述系统架构设计（四层分层架构及层间依赖关系）、试验状态机设计（5 状态转移图及线程安全保护）、温度仿真算法（四个阶段的具体数学模型）、温漂计算与稳定性判定（MathNet.Numerics 线性回归实现）、终止条件判定（标准 60 分钟模式、固定时长模式、手动终止）、数据库设计（6 张表完整建表 SQL、索引设计、种子数据）以及数据广播与线程安全机制。

第 4 章：系统界面与交互设计。 详细描述登录窗体、主窗体（温度面板、OxyPlot 实时曲线、系统消息日志、按钮状态控制）、新建试验窗体、试验现象记录窗体等各 UI 界面的控件布局、事件流程和交互逻辑。

第 5 章：系统测试与分析。 制定测试策略（功能测试、集成测试、回归测试三层），设计测试用例清单（核心流程测试、边界与异常测试、按钮状态矩阵测试、导出验证测试），记录测试结果，进行缺陷分类统计与根因分析，评估系统是否达到验收标准。

第 6 章：总结与展望。 总结本文的研究工作和主要成果，提炼系统创新点，分析当前版本的不足与局限，提出针对性的改进优化方向和可落地的后续工作计划。

1.4 本章小结

本章阐述了建筑材料不燃性试验仿真系统的研究背景，分析了传统人工测试模式的五大痛点，明确了项目的实践意义、技术意义和教学意义。通过对国内外研究现状的梳理，指出了现有工作在硬件依赖、系统耦合度、教学适用性等方面的不足，并给出了本项目的差异化定位。最后概述了本文的五项主要工作和六章结构安排。

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 相关技术与理论介绍

2.1 ISO 11820:2020 标准解读

ISO 11820:2020《建筑材料不燃性试验方法》（Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test）[1] 是国际标准化组织制定的建筑材料不燃性测试权威标准。本系统严格参照该标准的核心技术要求进行设计，以下为标准关键内容的解读。

2.1.1 试验原理

将建筑材料样品放入管式加热炉中，在 750°C 的恒温条件下持续加热 60 分钟。通过监测炉内温度、样品表面温度和样品中心温度的变化，以及试验前后样品质量的变化，综合判定材料是否满足不燃性要求。

2.1.2 核心温度要求

| 指标 | 标准要求 | 本系统实现 |
| --- | --- | --- |
| 目标炉温 | 750°C ± 5°C | 750°C，通过 TargetFurnaceTemp 配置 |
| 稳定判定范围 | 745°C ~ 755°C | 745°C ~ 755°C（TargetFurnaceTemp ± 5） |
| 稳定持续时间 | 至少 3 个采样周期 | 稳定计数器 > 3 次 tick（约 3.2 秒） |
| 温度漂移 | 10 分钟内漂移不超过阈值 | 使用 MathNet.Numerics 线性回归计算，默认阈值 2°C/10min |
| 采样频率 | 至少 1 Hz | 每 800ms 一次（1.25 Hz），高于标准要求 |

2.1.3 温度通道定义

| 通道 | 英文名称 | 中文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TF1 | Temperature Furnace 1 | 炉温 1 | 加热炉内温度通道 1（主炉温），主要判定依据 |
| TF2 | Temperature Furnace 2 | 炉温 2 | 加热炉内温度通道 2（副炉温），冗余校验 |
| TS | Temperature Surface | 表面温度 | 样品表面温度，反映样品表层受热情况 |
| TC | Temperature Center | 中心温度 | 样品中心温度，反映样品内部热传导情况 |
| TCal | Temperature Calibration | 校准温度 | 校准专用温度通道，仅数值显示，不参与判定 |

2.1.4 不燃性判定规则

根据 ISO 11820:2020 标准，材料判定为"不燃"需同时满足以下条件（本系统采用简化版判定规则）：

| 判定项 | 判定条件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 样品温升（ΔTf） | ≤ 50°C | 样品温升不超过 50°C |
| 失重率 | ≤ 50% | 试验前后质量损失不超过 50% |
| 火焰持续时间 | < 5 秒 | 样品在试验过程中不得出现持续火焰 |

**代码实现**：`bool passed = deltatf <= 50 && lostweight_per <= 50 && flameduration < 5;`

2.1.5 试验流程

ISO 11820:2020 标准规定的试验流程可分为以下五个阶段，本系统通过状态机精确对应每个阶段：

阶段 1: 空闲（Idle）       — 试验尚未开始，系统等待用户操作

阶段 2: 升温（Preparing）   — 炉温从室温升至 750°C，升温速率可控

阶段 3: 就绪（Ready）       — 温度稳定在 745~755°C，等待用户确认开始记录

阶段 4: 记录（Recording）   — 持续记录 60 分钟温度数据，固定时长模式按设定时长

阶段 5: 完成（Complete）    — 试验结束，等待用户保存现象记录和试验后质量

2.2 系统开发相关技术

2.2.1 C# 与 .NET 8

C# 是微软开发的现代、类型安全的面向对象编程语言，.NET 8 是微软推出的长期支持（LTS）版本开发平台。本系统选择 .NET 8 作为开发框架，基于以下考量：

| 考量因素 | 分析 |
| --- | --- |
| 长期支持 | .NET 8 为 LTS 版本，提供 3 年官方支持，适合教学项目交付后的长期可维护性 |
| 性能提升 | .NET 8 相比 .NET 6 在 JIT 编译、GC 回收等方面有显著优化，启动速度更快 |
| 原生 AOT | .NET 8 支持 Native AOT 编译，可发布为独立可执行文件，无需安装运行时 |
| 生态成熟 | NuGet 包生态丰富，本系统所需的 8 个第三方库均完美支持 .NET 8 |
| 语言特性 | C# 12 提供的 primary constructor、collection expressions 等新特性提升开发效率 |

2.2.2 WinForms

Windows Forms（WinForms）是 .NET 平台的原生桌面应用 UI 框架，已有 20 年以上历史。本系统选择 WinForms 而非 WPF 或 MAUI，基于以下理由：

| 对比维度 | WinForms（本方案） | WPF | .NET MAUI |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习成本 | 低（课程已教授） | 中（需学习 XAML/MVVM） | 高（新技术，文档较少） |
| 开发效率 | 高（拖拽式可视化设计） | 中 | 中 |
| 部署复杂度 | 极低（单文件发布） | 低 | 中 |
| 社区资源 | 丰富（20 年+历史） | 丰富 | 较少 |
| 适合场景 | 单机桌面应用 | 复杂桌面应用 | 跨平台应用 |

2.2.3 SQLite

SQLite 是全球部署最广泛的嵌入式关系型数据库引擎。本系统选择 SQLite 而非 SQL Server 或 MySQL，基于以下理由：

| 考量因素 | 分析 |
| --- | --- |
| 零安装 | 数据库即文件，无需安装数据库服务，适合单机桌面应用 |
| 零配置 | 不需要连接字符串中的服务器地址、端口、用户名，一个文件路径即可 |
| 可移植 | 数据库文件随程序一起拷贝，换电脑无需迁移数据 |
| 直接 SQL | 使用 Microsoft.Data.Sqlite 写原生 SQL（参数化查询），不用 ORM，学习成本低、SQL 透明可调试 |
| 资源占用 | 嵌入式数据库，内存占用极低（< 10MB），不启动独立进程 |

2.2.4 OxyPlot

OxyPlot 是 .NET 平台的开源图表库（MIT 许可），GitHub 5k+ stars。本系统使用 OxyPlot.WindowsForms 2.1.2 版本绘制实时温度曲线图，基于以下考量：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时更新 | 原生支持动态数据追加和 InvalidatePlot(true) 强制刷新，适合 800ms 更新频率 |
| 渲染性能 | 基于 GDI+ 渲染，WinForms 原生兼容，无需额外渲染引擎 |
| 功能完备 | 支持多系列折线、图例、坐标轴范围控制、滚动窗口（本系统 4 条折线 + 10 分钟滚动窗口） |
| 轻量 | 不依赖第三方渲染引擎，程序体积小 |

2.2.5 EPPlus

EPPlus 是 .NET 平台的商业级 Excel 操作库（Polyform Noncommercial 1.0 许可，教育用途免费），NuGet 下载量过亿。本系统使用 EPPlus 7.4.1 版本生成带嵌入图表的 Excel 报告：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 图表嵌入 | 原生支持在 Excel 中创建折线图并嵌入 Sheet，满足需求 |
| 多 Sheet | 支持一个工作簿创建多个 Sheet，本系统需要 3 个 Sheet（试验信息 + 温度数据 + 曲线图） |
| 格式控制 | 支持单元格样式、数字格式、列宽自适应 |
| 纯内存操作 | 底层使用 Open XML SDK，不依赖 Excel 应用程序 |

**许可配置**：使用前需设置 `ExcelPackage.LicenseContext = LicenseContext.NonCommercial`。

2.2.6 PDFsharp-MigraDoc

PDFsharp-MigraDoc 是 .NET 平台成熟的开源 PDF 生成库（MIT 许可）。本系统使用 PDFsharp-MigraDoc 6.1.1 版本生成 PDF 报告：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文支持 | 支持 Unicode，通过配置中文字体路径（微软雅黑或 SimSun）解决中文渲染问题 |
| 图片嵌入 | 支持将 OxyPlot 导出的 PNG 图片嵌入 PDF 文档 |
| 排版能力 | MigraDoc 提供段落、表格、标题等文档排版功能 |

2.2.7 MathNet.Numerics

MathNet.Numerics 是 .NET 平台的开源数值计算库（MIT 许可），提供线性代数、统计分析、概率分布等数学工具。本系统使用 MathNet.Numerics 5.0.0 版本的 Fit.Line() 方法进行温漂线性回归计算：

// 线性回归：Fit.Line 返回 (intercept, slope)

var (intercept, slope) = Fit.Line(xArr, yArr);

// 斜率单位：°C/tick，转换为 °C/10min

// 10 分钟 = 600 秒，每 tick = 800ms = 0.8s，10 分钟 = 750 tick

const double ticksPer10Min = 600.0 / 0.8; // 750

double drift = slope * ticksPer10Min;

2.2.8 Serilog

Serilog 是 .NET 生态最流行的结构化日志库（Apache 2.0 许可）。本系统使用 Serilog 4.0.0 + Serilog.Sinks.File 5.0.0 进行结构化日志记录：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构化日志 | 支持模板化日志 Log.Information("炉温达到 {Temp}°C", tf1)，比纯文本日志更易检索 |
| 文件滚动 | 支持按日期或大小滚动日志文件 |
| 异步写入 | 不影响主线程性能 |
| 调试价值 | 程序崩溃时可通过日志追溯最后状态，定位问题 |

2.2.9 技术栈对比：本系统 vs 传统硬件方案

| 对比维度 | 传统硬件方案 | 本系统方案 | 改进点 |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET 版本 | .NET 6 | .NET 8 | 升级到最新 LTS 版本，性能更优 |
| 数据库 | SQL Server | SQLite | 零安装零配置，更适合单机部署 |
| 数据访问 | Entity Framework Core | Microsoft.Data.Sqlite（原生 SQL） | 无 ORM 开销，SQL 透明可调试 |
| 运行模式 | 真实硬件 + 仿真 | 纯仿真 | 无硬件依赖，适合教学场景 |
| 配置文件 | appsettings.json | appsettings.json | 一致 |
| 图表库 | OxyPlot | OxyPlot | 一致 |
| 报告库 | EPPlus + PDFsharp | EPPlus + PDFsharp | 一致 |
| 数值计算 | MathNet.Numerics | MathNet.Numerics | 一致 |
| 日志 | 未明确说明 | Serilog | 新增结构化日志 |

2.3 核心算法理论

2.3.1 多阶段温度仿真算法

本系统采用多阶段温度仿真算法，根据试验状态机的不同阶段，应用不同的数学模型模拟 5 个温度通道的变化行为。算法设计遵循以下原则：

1. 逼真性：温度变化行为符合物理热传导规律

2. **可配置性**：所有仿真参数通过 appsettings.json 可调

3. 随机性：叠加随机噪声模拟真实传感器的不确定性

4. 稳定性：在稳定和记录阶段，炉温钳位在目标值，仅允许小幅度波动

温度仿真分为四个阶段，将在第 3.3 节详细阐述。

2.3.2 基于线性回归的温度稳定性判定算法

温度稳定性判定是 ISO 11820 标准中的关键环节。传统方法依赖操作人员人工观察温度数值是否稳定在 750°C 附近，存在主观性强、不可重复的问题。

本系统采用基于 MathNet.Numerics 线性回归的科学判定方法：

1. 数据采集：维护最近 600 个数据点（约 10 分钟）的 TF1 和 TF2 温度历史

2. **线性回归**：对温度序列做最小二乘拟合 y = a + bx，其中 b（斜率）表示温度变化速率

3. **单位转换**：斜率 b 的单位为 °C/tick，乘以 (600s / 0.8s/tick) = 750 转换为 °C/10min

4. 判定：温漂绝对值 < 2°C/10min → 判定为温度稳定

该算法以数学方法替代人工经验判断，具有客观性、可重复性和科学性。

2.4 本章小结

本章首先深入解读了 ISO 11820:2020 国际标准的核心技术要求，包括试验原理、温度要求（750°C ± 5°C）、五通道定义、不燃性判定规则和五阶段试验流程。随后全面介绍了系统开发所采用的 8 项关键技术：C# 与 .NET 8（开发平台）、WinForms（UI 框架）、SQLite（嵌入式数据库）、OxyPlot（实时图表）、EPPlus（Excel 操作）、PDFsharp-MigraDoc（PDF 生成）、MathNet.Numerics（数值计算）和 Serilog（结构化日志），并逐项阐述了选型理由。最后概述了本系统的两项核心算法理论：多阶段温度仿真算法和基于线性回归的温度稳定性判定算法。本章为后续第 3 章的系统核心实现提供了理论和技术基础。

────────────────────────────────────────────────────────────

3. 系统核心实现

3.1 系统架构设计

3.1.1 分层架构

本系统采用经典的四层架构设计，严格遵循"上层依赖下层，下层不感知上层"的原则：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    Forms 层（界面层）                       │

│  LoginForm │ MainForm │ NewTestForm │ RecordForm          │

│  命名空间：ISO11820.Forms                                  │

│  职责：用户交互响应、数据展示、输入验证、跨线程 UI 更新       │

│  负责人：廖紫彤（C）                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    Core 层（业务核心层）                     │

│  AppGlobal │ TestController │ TestState │ TestMode        │

│  DataBroadcastEventArgs │ MasterMessage                   │

│  命名空间：ISO11820.Core                                   │

│  职责：全局状态管理、试验状态机、温度仿真引擎、事件广播       │

│  负责人：李孟鲜（A）                                        │

├──────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│      Data 层（数据层）    │     Services 层（服务层）       │

│  DbHelper │ Models       │  CsvExportService              │

│  DatabaseInitializer     │  ExcelExportService            │

│  命名空间：ISO11820.Data  │  PdfExportService              │

│  职责：SQLite 操作封装    │  FileStorageManager            │

│  负责人：兰竣雯（B）       │  命名空间：ISO11820.Services    │

│                          │  职责：CSV/Excel/PDF 导出       │

│                          │  负责人：兰竣雯（B）+ 龚小倩（D） │

├──────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│                    外部依赖（NuGet 包）                     │

│  Sqlite │ OxyPlot │ EPPlus │ PDFsharp │ Serilog │ MathNet │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

3.1.2 层间依赖关系

Forms ──依赖──→ Core（AppGlobal、TestController、DataBroadcast 事件）

Forms ──依赖──→ Data（DbHelper — 登录验证、试验创建、查询）

Forms ──依赖──→ Services（导出服务 — CSV/Excel/PDF）

Core ──依赖──→ Data（DbHelper — 试验数据读写）

Data ──依赖──→ NuGet（Microsoft.Data.Sqlite、Microsoft.Extensions.Configuration）

Services ──依赖──→ NuGet（EPPlus、PDFsharp）

关键设计原则：

1. 单向依赖：下层绝不引用上层命名空间（如 Core 不引用 Forms）

2. 事件驱动通信：数据从下层传到上层通过事件（DataBroadcast），不直接调用 UI 方法

3. **线程安全**：所有 UI 更新必须在 UI 线程执行（跨线程使用 Control.Invoke()）

4. **全局单例**：AppGlobal.Instance 作为全局访问点，避免到处传递配置对象

3.1.3 模块划分

系统共划分为 14 个模块，按所属层和负责人分类：

| 编号 | 模块名 | 所属层 | 主要文件 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 全局上下文 | Core | AppGlobal.cs | 李孟鲜 | ✅ 已完成 |
| M2 | 试验控制器 | Core | TestController.cs、TestState.cs、TestMode.cs | 李孟鲜 | ✅ 已完成 |
| M3 | 数据广播 | Core | DataBroadcastEventArgs.cs、MasterMessage.cs | 李孟鲜 | ✅ 已完成 |
| M4 | 数据库初始化 | Data | DatabaseInitializer.cs | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| M5 | 数据库操作 | Data | DbHelper.cs | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| M6 | 实体模型 | Data | Models.cs（6 个实体类 + 1 个 DTO） | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| M7 | 登录窗体 | Forms | LoginForm.cs | 廖紫彤 | ✅ 已完成 |
| M8 | 主窗体 | Forms | MainForm.cs | 廖紫彤 | ✅ 已完成 |
| M9 | 新建试验窗体 | Forms | NewTestForm.cs | 廖紫彤 | ✅ 已完成 |
| M10 | 现象记录窗体 | Forms | PhenomenonForm.cs | 廖紫彤 | ✅ 已完成 |
| M11 | CSV 导出 | Services | CsvExportService.cs | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| M12 | Excel 导出 | Services | ExcelExportService.cs | 兰竣雯 | ✅ 已完成 |
| M13 | PDF 导出 | Services | PdfExportService.cs | 龚小倩 | ✅ 已完成 |
| M14 | 文件管理 | Services | FileStorageManager.cs | 龚小倩 | ✅ 已完成 |

3.2 试验状态机设计

3.2.1 状态定义

系统定义 5 个试验状态，由 TestState 枚举管理：

public enum TestState

{

Idle,       // 空闲 — 初始状态，可新建试验、开始升温

Preparing,  // 升温中 — 炉温从室温向 750°C 上升

Ready,      // 就绪 — 温度稳定在 745~755°C，等待用户点击开始记录

Recording,  // 记录中 — 正在记录温度数据，计时器运行中

Complete    // 完成 — 试验结束，等待用户保存现象记录

}

3.2.2 状态转移设计

┌──────────┐

点击升温    │   Idle   │

┌─────────────→│   空闲   │←─────────────┐

│              └────┬─────┘              │

│                   │                    │

▼                   │ 点击升温            │ 点击停止升温

┌──────────┐            │                    │ (Preparing/Ready

│Preparing │            │                    │  /Complete)

│ 升温中   │            │                    │

└────┬─────┘            │                    │

│                  │                    │

│ 温度稳定         │                    │

│ (745~755°C       │                    │

│  稳定>3tick)     │                    │

▼                  │                    │

┌──────────┐            │                    │

│  Ready   │            │                    │

│  就绪    │────────────┘                    │

└────┬─────┘  温度跌出范围                   │

│      自动回退 Preparing               │

│                                       │

│ 点击开始记录                           │

▼                                       │

┌──────────┐                                │

│Recording │                                │

│ 记录中   │                                │

└────┬─────┘                                │

│                                       │

│ 到达终止条件 / 手动停止                 │

▼                                       │

┌──────────┐    保存试验记录                  │

│ Complete │─────────────────→ Preparing      │

│  完成    │    (保持炉温)                     │

└──────────┘                                 │

│                                       │

│ 点击停止升温                            │

└───────────────────────────────────────┘

状态转移规则表：

| 转移 | 触发条件 | 动作 | 实现方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle → Preparing | 用户点击"开始升温" | 启动仿真 Timer（800ms），初始化温度从室温起步 | StartHeating() |
| Preparing → Ready | TF1 进入 745~755°C 且稳定计数器 > 3（约 3.2 秒） | 系统自动判定，广播"温度已稳定，可以开始记录" | CheckStateTransition() |
| Ready → Recording | 用户点击"开始记录" | 计时器清零并启动，HasUnsavedResult 需为 false | StartRecording() |
| Recording → Complete | 到达终止条件或用户点击"停止记录" | 停止 Timer，记录试验结束 | StopRecording() / CheckTerminationConditions() |
| Complete → Preparing | 用户保存试验记录 | MarkSaved()：保持炉温，HasUnsavedResult = false | MarkSaved() |
| Preparing/Ready/Complete → Idle | 用户点击"停止升温" | 停止 Timer，温度开始下降 | StopHeating() |
| Ready → Preparing | 温度跌出 745~755°C | 自动回退，稳定计数器清零 | CheckStateTransition() |

3.2.3 线程安全设计

所有状态转移操作由 lock (_lock) 保护，确保多线程并发访问安全：

private readonly object _lock = new();

public bool StartHeating()

{

lock (_lock)

{

if (State != TestState.Idle) return false;  // 状态前置检查

State = TestState.Preparing;

_stableTickCount = 0;

// 初始化温度从室温起步

if (AppGlobal.Instance.EnableSimulation)

{

Tf1 = 25.0; Tf2 = 24.9;

Ts = Tf1 * 0.3; Tc = Tf1 * 0.25; Tcal = Tf1;

}

_timer.Start();

AddMessage("开始升温，系统升温中");

return true;

}

}

每个公开方法返回 bool 指示操作是否成功，调用方可根据返回值决定后续处理（如禁用按钮、显示提示）。

3.2.4 试验模式设计

系统支持两种试验模式，由 TestMode 枚举管理：

public enum TestMode

{

Standard60Min,  // 标准 60 分钟模式：每 5 分钟检查提前终止条件，60 分钟无条件终止

FixedDuration   // 固定时长模式：到达设定秒数后自动终止

}

用户可在新建试验时选择模式，并通过 TestController.SetTestMode(mode, targetSeconds) 配置。

3.3 温度仿真算法

3.3.1 仿真周期

System.Timers.Timer 每 **800ms** 触发一次 tick，在 OnTimerTick 回调中执行以下流程：

OnTimerTick (每 800ms)

├── 1. UpdateTemperatures()     — 更新 5 通道温度

├── 2. RecordTemperatureHistory() — 记录温度历史（用于温漂计算）

├── 3. CalculateDrift()         — 计算温漂

├── 4. CheckStateTransition()   — 检查状态转移

├── 5. CheckTerminationConditions() — 检查终止条件（仅 Recording）

├── 6. 计时更新（ElapsedSeconds++）

└── 7. 广播 DataBroadcast 事件 → UI

3.3.2 升温阶段算法（Preparing）

物理模型：炉温从室温线性上升至 750°C，升温速率由配置控制，TS 和 TC 在非记录阶段保持低值跟随。

TF1  += HeatingRatePerSecond × 0.8 + RandNoise()

TF2  += HeatingRatePerSecond × 0.8 + RandNoise()

TS    = TF1 × 0.3 + RandNoise()

TC    = TF1 × 0.25 + RandNoise()

TCal  = TF1 + RandNoise() × 2

设计说明：

•每 tick 升温量为 HeatingRatePerSecond × 0.8（tick 间隔 800ms = 0.8s）

•默认 HeatingRatePerSecond = 5.0，每 tick 升温约 4°C；从 25°C 升至 750°C 约需 181 次 tick ≈ 145 秒

•TF1 和 TF2 各自叠加独立随机噪声，模拟真实双通道的细微差异

•TS 和 TC 约为炉温的 30% 和 25%，模拟非记录阶段样品温度远低于炉温的物理现象

3.3.3 稳定阶段算法（Ready）

物理模型：炉温钳位到 750°C，仅允许 ±0.5°C 随机波动，模拟 PID 温控器恒温调节效果。

TF1  = 750.0 + RandNoise()

TF2  = 750.0 + RandNoise()

TS    = TF1 × 0.3 + RandNoise()

TC    = TF1 × 0.25 + RandNoise()

TCal  = TF1 + RandNoise() × 2

设计说明：

•炉温直接钳位到目标温度，不累加，避免温度漂移

•稳定计数器 _stableTickCount 递增，当 > 3 时自动触发 Ready 状态

3.3.4 记录阶段算法（Recording）

物理模型：炉温保持稳定，表面温和中心温以指数逼近方式缓慢上升，模拟热传导过程。

TF1  = 750.0 + RandNoise()

TF2  = 750.0 + RandNoise()

TS   += [min(TF1 × 0.95, 800) - TS] × 0.02 + RandNoise()

TC   += [min(TF1 × 0.85, 750) - TC] × 0.01 + RandNoise()

TCal  = TF1 + RandNoise() × 2

设计说明：

•表面温 TS 目标值 = min(750 × 0.95, 800) = 712.5°C，以 0.02 速率指数逼近

•中心温 TC 目标值 = min(750 × 0.85, 750) = 637.5°C，以 0.01 速率指数逼近（更慢）

•指数逼近公式 T += (target - T) × rate 模拟热传导的渐进过程：温差越大，升温越快；越接近目标，升温越慢

•TC 的逼近速率（0.01）为 TS（0.02）的一半，体现样品内部热传导的延迟效应

3.3.5 降温阶段算法（Complete）

物理模型：炉温缓慢冷却，模拟停止加热后的自然散热过程。

TF1  -= 0.5 + |RandNoise()| × 0.1

TF2  -= 0.5 + |RandNoise()| × 0.1

TS    = TF1 × 0.5

TC    = TF1 × 0.4

TCal  = TF1 + RandNoise() × 2

设计说明：

•每 tick 下降约 0.5°C，噪声取绝对值（确保只降温不升温）

•降温后 TS 和 TC 比例提高（50% 和 40%），模拟散热后样品温度逐渐接近炉温

3.3.6 随机噪声生成

private double RandNoise()

{

// 返回 [-TempFluctuation, +TempFluctuation] 范围的均匀随机噪声

return (_rng.NextDouble() * 2 - 1) * _fluctuation;

}

_fluctuation 默认值 0.5（从 appsettings.json 的 Simulation.TempFluctuation 读取），噪声范围 [-0.5, +0.5]°C。

3.3.7 仿真参数配置

所有仿真参数通过 appsettings.json 配置，可灵活调整：

| 参数 | 配置路径 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启用仿真 | Simulation.EnableSimulation | true | 开发阶段必须为 true |
| 目标炉温 | Simulation.TargetFurnaceTemp | 750.0 | °C，ISO 11820 标准要求 |
| 升温速率 | Simulation.HeatingRatePerSecond | 5.0 | °C/s，演示可调至 40.0 |
| 温度波动 | Simulation.TempFluctuation | 0.5 | °C，随机噪声幅度 |
| 稳定阈值 | Simulation.StableThreshold | 3.0 | °C，745~755°C 范围 |
| 温漂阈值 | Simulation.MaxTemperatureDriftPerTenMinutes | 2.0 | °C/10min |

3.4 温漂计算与稳定性判定

3.4.1 算法原理

温漂（Temperature Drift）指单位时间内温度变化的趋势量，是 ISO 11820 标准中判定炉温是否稳定的核心指标。本系统使用 MathNet.Numerics 的线性回归方法计算温漂，替代传统的人工经验判断。

3.4.2 实现细节

步骤 1：温度历史记录

private readonly List<double> _tf1History = new();  // TF1 历史数据

private readonly List<double> _tf2History = new();  // TF2 历史数据

private const int MaxHistoryPoints = 600;           // 最多保留 600 个数据点

private void RecordTemperatureHistory()

{

_tf1History.Add(Tf1);

_tf2History.Add(Tf2);

// 保持历史数据不超过上限

while (_tf1History.Count > MaxHistoryPoints)

_tf1History.RemoveAt(0);

while (_tf2History.Count > MaxHistoryPoints)

_tf2History.RemoveAt(0);

}

步骤 2：线性回归计算

private void CalculateDrift()

{

int count = _tf1History.Count;

if (count < 10)

{

_driftTf1 = 0;

_driftTf2 = 0;

return;  // 数据点不足 10 个，不计算温漂

}

// 构建 x 数组（tick 序号，0 ~ count-1）

double[] xArr = new double[count];

for (int i = 0; i < count; i++)

xArr[i] = i;

double[] yArr1 = _tf1History.ToArray();

double[] yArr2 = _tf2History.ToArray();

// 线性回归：Fit.Line 返回 (intercept, slope)

var (_, slope1) = Fit.Line(xArr, yArr1);

var (_, slope2) = Fit.Line(xArr, yArr2);

// 斜率单位：°C/tick，转换为 °C/10min

// 10 分钟 = 600 秒，每 tick = 800ms = 0.8s，10 分钟 = 750 tick

const double ticksPer10Min = 600.0 / 0.8; // 750

_driftTf1 = slope1 * ticksPer10Min;

_driftTf2 = slope2 * ticksPer10Min;

}

步骤 3：温漂数据广播

温漂值随每次 DataBroadcast 事件发送到 UI 层，在 DataBroadcastEventArgs 中携带：

var args = new DataBroadcastEventArgs

{

DriftTf1 = Math.Round(_driftTf1, 3),  // 保留 3 位小数

DriftTf2 = Math.Round(_driftTf2, 3),

// ... 其他属性

};

3.4.3 判定标准

| 判定条件 | 阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温漂绝对值 | < 2°C/10min | 默认值，可通过 MaxTemperatureDriftPerTenMinutes 配置 |
| 最小数据量 | ≥ 100 个数据点 | 数据不足时不触发提前终止判定 |
| 双通道 | TF1 和 TF2 均需满足 | 任一通道不满足则不触发终止 |

3.4.4 边界处理

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 数据点不足 10 个 | 温漂设为 0，不参与判定 |
| 数据点不足 100 个 | 温漂正常计算但不触发提前终止 |
| 刚进入 Recording 状态 | 历史数据为 Preparing/Ready 阶段积累，温漂已经很低 |
| 历史数据超过 600 个 | 自动移除最旧数据点（滑动窗口） |

3.5 终止条件判定

3.5.1 标准 60 分钟模式

检查点：每 5 分钟检查一次（t = 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300 秒）

提前终止条件：TF1 和 TF2 的 10 分钟温漂均不超过 MaxTemperatureDriftPerTenMinutes

无条件终止：t = 3600 秒

实现代码：

case TestMode.Standard60Min:

// 无条件终止：到达 3600 秒

if (currentSecond >= 3600)

{

State = TestState.Complete;

AddMessage("记录时间到达 3600 秒，试验自动结束");

return;

}

// 每 5 分钟检查一次提前终止条件（t=30,35,40,45,50,55 分钟）

if (currentMinute >= 30 && currentMinute % 5 == 0

&& currentMinute != _lastCheckMinute)

{

_lastCheckMinute = currentMinute;

var driftThreshold = AppGlobal.Instance.MaxTemperatureDriftPerTenMinutes;

bool tf1Stable = Math.Abs(_driftTf1) <= driftThreshold;

bool tf2Stable = Math.Abs(_driftTf2) <= driftThreshold;

bool hasEnoughData = _tf1History.Count >= 100;

if (hasEnoughData && tf1Stable && tf2Stable)

{

State = TestState.Complete;

AddMessage($"满足终止条件，试验结束（温漂 TF1={_driftTf1:F2}°C/10min, " +

$"TF2={_driftTf2:F2}°C/10min，均 ≤ {driftThreshold}°C/10min）",

"warning");

}

}

break;

设计要点：

•_lastCheckMinute 保证每个 5 分钟点只检查一次，避免重复触发

•提前终止条件仅在 t ≥ 30 分钟后开始检查，前 30 分钟不检查

•满足条件后以 "warning" 类型消息记录，UI 以橙红色显示

3.5.2 固定时长模式

case TestMode.FixedDuration:

if (currentSecond >= _targetDurationSeconds)

{

State = TestState.Complete;

AddMessage($"记录时间到达 {_targetDurationSeconds} 秒，试验自动结束");

}

break;

忽略提前终止检查，仅当到达目标秒数时终止。

3.5.3 手动终止

用户点击"停止记录"按钮触发 StopRecording()：

public bool StopRecording()

{

lock (_lock)

{

if (State != TestState.Recording) return false;

State = TestState.Complete;

AddMessage("用户手动停止记录");

return true;

}

}

3.5.4 判定结论

试验完成后，根据以下规则判定"通过"或"不通过"：

bool passed = deltatf <= 50        // 样品温升不超过 50°C

&& lostweight_per <= 50  // 失重率不超过 50%

&& flameduration < 5;    // 火焰持续时间不超过 5 秒

该判定结论将写入 Excel 和 PDF 报告的"判定结论"部分。

3.6 数据库设计

3.6.1 数据库选型

选用 **SQLite** 作为数据库引擎。SQLite 是嵌入式关系型数据库，数据库文件（.db）随程序一起存储，无需安装数据库服务。数据库文件路径由 appsettings.json 的 Database.SqlitePath 配置，默认 Data\ISO11820.db（相对程序根目录）。

3.6.2 表结构设计

系统共 6 张表，以下为核心表的设计说明：

（1）operators（操作员表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userid | TEXT | NOT NULL | 用户 ID（"1"、"2"） |
| username | TEXT | NOT NULL | 登录用户名（admin、experimenter） |
| pwd | TEXT | NOT NULL | 明文密码（默认 123456） |
| usertype | TEXT | NOT NULL | 角色（admin、operator） |

⚠️ **重要注意**：此表无主键约束，登录查询使用 `username + pwd`，不使用 `userid`。

（2）testmaster（试验记录表，核心表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| productid | TEXT | PK, FK | 样品编号（联合主键） |
| testid | TEXT | PK | 试验 ID（yyyyMMdd-HHmmss，联合主键） |
| testdate | DATE | NOT NULL | 试验日期 |
| ambtemp | REAL | NOT NULL | 环境温度（°C） |
| ambhumi | REAL | NOT NULL | 环境湿度（%） |
| according | TEXT | NOT NULL | 试验依据（ISO 11820:2022） |
| operator | TEXT | NOT NULL | 操作员用户名 |
| apparatusid | TEXT | NOT NULL | 设备编号 |
| apparatusname | TEXT | NOT NULL | 设备名称（冗余，省去关联查询） |
| apparatuschkdate | DATE | NOT NULL | 设备检定日期 |
| rptno | TEXT | NOT NULL | 报告编号 |
| preweight | REAL | NOT NULL | 试验前质量（g） |
| postweight | REAL | NOT NULL | 试验后质量（g） |
| lostweight | REAL | NOT NULL | 失重量（g） |
| lostweight_per | REAL | NOT NULL | 【判定项】失重率（%） |
| totaltesttime | INTEGER | NOT NULL | 总试验时长（秒） |
| constpower | INTEGER | NOT NULL | 恒功率值（0~25600） |
| phenocode | TEXT | NOT NULL | 现象编码（勾选项序列化字符串） |
| flametime | INTEGER | NOT NULL | 火焰开始时刻（秒，无火焰填 0） |
| flameduration | INTEGER | NOT NULL | 火焰持续时间（秒，无火焰填 0） |
| maxtf1~maxtc | REAL | NOT NULL | 各通道温度最大值 |
| maxtf1_time~maxtc_time | INTEGER | NOT NULL | 各通道最大值时刻（秒） |
| finaltf1~finaltc | REAL | NOT NULL | 各通道温度最终值 |
| finaltf1_time~finaltc_time | INTEGER | NOT NULL | 各通道最终值时刻（秒） |
| deltatf1~deltatc | REAL | NOT NULL | 各通道温升 |
| deltatf | REAL | NOT NULL | 【判定项】样品温升（°C） |
| memo | TEXT | NULL | 备注 |
| flag | TEXT | NULL | 完成标记（"10000000"=已保存） |

⚠️ **重要注意**：联合主键 `(productid, testid)`，查询必须同时提供两个值。新建试验时统计字段全部填 0，试验完成后 UPDATE 回填。`flag = "10000000"` 表示试验记录已保存。

（3）CalibrationRecords（校准记录表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Id | TEXT PK | GUID 主键 |
| CalibrationDate | TEXT | 校准日期时间（ISO 8601 字符串） |
| CalibrationType | TEXT | 类型：Surface 或 Center |
| ApparatusId | INTEGER | 设备 ID |
| Operator | TEXT | 操作员 |
| TemperatureData | TEXT | JSON 字符串，需手动序列化/反序列化 |
| TempA1~TempC3 | REAL NULL | 炉壁 9 测温点（A/B/C 层 × 1/2/3 轴） |
| TAvg~TAvgDevLevel | REAL NULL | 计算结果（总均温、各轴均温、各层均温、偏差） |
| PassedCriteria | INTEGER | 0=未通过，1=通过 |

⚠️ **重要注意**：表名 `CalibrationRecords` 为 PascalCase，与其他表的小写命名不同。`TemperatureData` 字段存储 JSON 字符串，需手动序列化/反序列化。

3.6.3 索引设计

-- testmaster 查询索引

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Testdate"

ON "testmaster" ("testdate");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Operator"

ON "testmaster" ("operator");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Testdate_Productid"

ON "testmaster" ("testdate", "productid");

-- CalibrationRecords 查询索引

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_CalibrationRecord_Date"

ON "CalibrationRecords" ("CalibrationDate");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_CalibrationRecord_Operator"

ON "CalibrationRecords" ("Operator");

索引设计说明：

| 索引 | 覆盖查询场景 | 索引类型 |
| --- | --- | --- |
| IX_Testmaster_Testdate | 按日期范围查询历史记录 | 单列索引 |
| IX_Testmaster_Operator | 按操作员筛选记录 | 单列索引 |
| IX_Testmaster_Testdate_Productid | 按日期 + 样品编号组合查询 | 复合索引 |
| IX_CalibrationRecord_Date | 按日期查询校准记录 | 单列索引 |
| IX_CalibrationRecord_Operator | 按操作员查询校准记录 | 单列索引 |

3.6.4 种子数据

程序首次运行时，DatabaseInitializer 自动写入以下初始数据：

| 数据实体 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 | 2 条 | admin/123456（管理员）、experimenter/123456（试验员） |
| 设备 | 1 条 | FURNACE-01，一号试验炉，COM9，恒功率 2048 |
| 传感器 | 17 条 | 通道 0（炉温1）、1（炉温2）、2（表面温）、3（中心温）、4~15（备用）、16（校准温） |

所有 INSERT 语句使用 WHERE NOT EXISTS 保证幂等性，可安全重复调用。

3.6.5 数据存储策略

| 数据类型 | 存储方式 | 存储路径 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据（试验记录、样品、用户等） | SQLite 数据库 | {exe}\Data\ISO11820.db |
| 温度时序数据（每秒 5 通道温度值） | CSV 文件 | {BaseDirectory}\TestData\{productid}\{testid}\sensor_data.csv |
| Excel 报告 | .xlsx 文件 | {ReportsDirectory}\{testid}_报告.xlsx |
| PDF 报告 | .pdf 文件 | {ReportsDirectory}\{testid}_报告.pdf |

设计理由：温度时序数据不入库、存储为 CSV 文件的原因：

1. 60 分钟试验产生 3600 行数据，存入 SQLite 会使数据库文件体积显著增大

2. CSV 文件可直接用 Excel 打开，方便用户查看和分析

3. 报告生成模块（Excel/PDF）可直接读取 CSV 文件绘制曲线图

4. 按 {productid}/{testid} 两级目录组织，文件管理清晰

3.7 数据广播与线程安全

3.7.1 数据广播机制

Core 层的 TestController 每 800ms 通过 DataBroadcast 事件向 UI 层推送数据：

// 事件定义

public event EventHandler<DataBroadcastEventArgs>? DataBroadcast;

// 事件触发（在 OnTimerTick 中，lock 内）

var args = new DataBroadcastEventArgs

{

Tf1 = Math.Round(Tf1, 1),

Tf2 = Math.Round(Tf2, 1),

Ts = Math.Round(Ts, 1),

Tc = Math.Round(Tc, 1),

Tcal = Math.Round(Tcal, 1),

ElapsedSeconds = ElapsedSeconds,

State = State,

DriftTf1 = Math.Round(_driftTf1, 3),

DriftTf2 = Math.Round(_driftTf2, 3),

Messages = new List<MasterMessage>(_pendingMessages)

};

_pendingMessages.Clear();

// 在锁外触发事件（避免死锁）

DataBroadcast?.Invoke(this, args);

**事件参数 DataBroadcastEventArgs**：

| 属性 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Tf1 | double | 炉温 1（°C），保留 1 位小数 |
| Tf2 | double | 炉温 2（°C） |
| Ts | double | 表面温度（°C） |
| Tc | double | 中心温度（°C） |
| Tcal | double | 校准温度（°C） |
| ElapsedSeconds | int | 已记录秒数 |
| State | TestState | 当前试验状态 |
| DriftTf1 | double | 炉温 1 温漂（°C/10min），保留 3 位小数 |
| DriftTf2 | double | 炉温 2 温漂（°C/10min） |
| Messages | List<MasterMessage> | 本次广播携带的系统消息 |

3.7.2 线程安全设计

**核心问题**：DataBroadcast 事件在 System.Timers.Timer 的后台线程触发，UI 订阅者直接在回调中操作 UI 控件将导致 InvalidOperationException（跨线程操作 UI）。

**解决方案**：UI 订阅者使用 Control.Invoke() 切回 UI 线程：

// MainForm 订阅 DataBroadcast 事件

_testController.DataBroadcast += OnDataBroadcast;

// 事件回调（在后台线程触发，必须 Invoke）

private void OnDataBroadcast(object sender, DataBroadcastEventArgs e)

{

if (this.InvokeRequired)

{

// 当前在后台线程，通过 Invoke 切回 UI 线程

this.Invoke(new Action(() => OnDataBroadcast(sender, e)));

return;

}

// 以下代码在 UI 线程安全执行

lblTF1.Text = $"{e.Tf1:F1} °C";

lblTF2.Text = $"{e.Tf2:F1} °C";

lblTS.Text = $"{e.Ts:F1} °C";

lblTC.Text = $"{e.Tc:F1} °C";

lblTCal.Text = $"{e.Tcal:F1} °C";

lblTimer.Text = $"{e.ElapsedSeconds}s";

lblState.Text = GetStateText(e.State);

lblDrift.Text = $"TF1漂移: {e.DriftTf1:F2}°C/10min";

// 更新曲线图

UpdatePlot(e);

// 追加系统消息

foreach (var msg in e.Messages)

AppendMessage(msg);

// 更新按钮状态

UpdateButtonStates(e.State);

}

线程安全要点总结：

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态机保护 | 所有状态转移操作由 lock (_lock) 保护 |
| 事件触发 | 在 lock 内构造 EventArgs，lock 外触发事件（避免死锁） |
| UI 更新 | 使用 Control.InvokeRequired 检测 + Control.Invoke() 切回 UI 线程 |
| 消息列表 | 每次广播后清空 _pendingMessages，避免消息重复 |
| 温度数据 | 所有温度值在广播前 Math.Round() 保留精度 |

3.8 本章小结

本章详细阐述了系统的核心实现，涵盖七大方面：

1. 系统架构设计：四层分层架构（Forms → Core → Data/Services），14 个模块按职责划分，层间通过事件实现松耦合通信。

1. **试验状态机设计**：5 状态（Idle/Preparing/Ready/Recording/Complete）的完整转移图，7 条状态转移规则，每个公开方法由 lock 保护并返回布尔值指示成功/失败。

1. 温度仿真算法：四个阶段（升温、稳定、记录、降温）的精确数学模型，5 通道温度各自独立仿真，叠加随机噪声模拟真实传感器行为。

1. **温漂计算与稳定性判定**：基于 MathNet.Numerics Fit.Line() 线性回归的科学判定方法，600 个数据点滑动窗口，单位转换为 °C/10min。

1. 终止条件判定：标准 60 分钟模式（每 5 分钟检查 + 60 分钟无条件终止）、固定时长模式、手动终止三种方式，以及简化的不燃性判定结论规则。

1. 数据库设计：6 张 SQLite 表的完整结构、5 条索引、种子数据（2 操作员 + 1 设备 + 17 传感器），以及温度时序数据不入库的混合存储策略。

1. **数据广播与线程安全**：800ms 周期 DataBroadcast 事件机制，InvokeRequired + Invoke() 跨线程 UI 更新模式，lock 保护状态机 + lock 外触发事件的死锁预防设计。

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 系统界面与交互设计

本章详细描述系统各窗体的 UI 布局、控件实现和交互逻辑。Forms 层由廖紫彤（C）负责开发，已全部实现六个组件：LoginForm（登录窗体）、MainForm（主窗体，含温度面板、6 个控制按钮、OxyPlot 曲线、消息日志）、NewTestForm（新建试验窗体）、PhenomenonForm（试验现象记录窗体）、RecordQueryTab（记录查询 Tab）和 CalibrationTab（设备校准 Tab）。

4.1 登录窗体设计

**窗体信息**：LoginForm，尺寸 450×350，固定对话框，居中显示。构造函数接收 DbHelper 实例，登录成功后通过 DialogResult 返回主调方。

实现的核心控件：

| 控件 | 类型 | 关键属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标题 | Label | Font="Microsoft YaHei", 14, Bold | "ISO 11820 建筑材料不燃性试验系统" |
| 管理员单选 | RadioButton | Text="管理员 (admin)", Checked=true | 默认选中 |
| 试验员单选 | RadioButton | Text="试验员 (experimenter)" |
| 密码输入 | TextBox | PasswordChar='*', Font="Consolas", 12 | 支持 Enter 键触发登录 |
| 登录按钮 | Button | Text="登 录", Width=220, Height=35 | 点击触发验证 |
| 错误提示 | Label | ForeColor=Red, 居中 | 初始隐藏，登录失败时显示 |

登录验证流程（已实现）：

private void BtnLogin_Click(object? sender, EventArgs e)

{

var username = _rbAdmin.Checked ? "admin" : "experimenter";

var password = _txtPassword.Text;

if (string.IsNullOrEmpty(password))

{

_lblError.Text = "请输入密码";

return;

}

if (_db.Login(username, password, out var userid, out var usertype))

{

LoggedInUser = username;

LoggedInRole = usertype;

DialogResult = DialogResult.OK;

Close();

}

else

{

_lblError.Text = "密码错误，请重新输入";

_txtPassword.SelectAll();

_txtPassword.Focus();

}

}

设计要点：

•密码为空时提示"请输入密码"，不调用数据库（减少无效查询）

•登录失败后自动选中密码文本并聚焦，方便用户重新输入

•支持 Enter 键快捷登录（_txtPassword.KeyDown 事件）

•登录成功后将用户名和角色通过属性（LoggedInUser、LoggedInRole）暴露给调用方

4.2 主窗体设计

**窗体信息**：MainForm，尺寸 1280×850，居中显示。构造函数接收 DbHelper、操作员用户名和角色三个参数。内部持有 TestController 实例（Core 层状态机），通过订阅 DataBroadcast 事件实现实时数据更新。

4.2.1 TabControl 三页结构

主窗体使用 TabControl 分为三个 Tab 页（已实现）：

| Tab 页 | 名称 | 实现类 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab 1 | 试验控制 | 直接内嵌于 MainForm | 廖紫彤（C） | ✅ 已完成 |
| Tab 2 | 记录查询 | RecordQueryTab（UserControl） | 龚小倩（D） | ✅ 已完成 |
| Tab 3 | 设备校准 | CalibrationTab（UserControl） | 龚小倩（D） | ✅ 已完成 |

4.2.2 LED 风格温度面板

温度面板使用深色背景（Color.FromArgb(30, 30, 30)），5 个温度通道采用 LED 风格显示（Consolas 大字体 + 彩色前景色）：

| 通道 | 颜色 | 字体 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| TF1 炉温1 | Red | Consolas, 20, Bold | 130×45 |
| TF2 炉温2 | Orange | Consolas, 20, Bold | 130×45 |
| TS 表面温度 | DeepSkyBlue | Consolas, 20, Bold | 130×45 |
| TC 中心温度 | LimeGreen | Consolas, 20, Bold | 130×45 |
| TCal 校准温度 | Violet | Consolas, 20, Bold | 130×45 |

右侧信息区显示记录时长（hh:mm:ss 格式）、温漂值（TF1/TF2 双通道）、当前状态（中文 + 颜色编码）和样品编号。

状态颜色映射（已实现）：

•Idle → Gray

•Preparing → Orange

•Ready → LimeGreen

•Recording → Red

•Complete → DeepSkyBlue

4.2.3 OxyPlot 实时温度曲线

使用 OxyPlot.WindowsForms 2.1.2，深色主题（OxyColor.FromRgb(20, 20, 20) 背景），4 条折线：

| 曲线 | 颜色 | 线宽 |
| --- | --- | --- |
| TF1 炉温1 | Red | 1.5 |
| TF2 炉温2 | Orange | 1.5 |
| TS 表面温度 | DeepSkyBlue | 1.5 |
| TC 中心温度 | LimeGreen | 1.5 |

关键实现细节（已实现）：

•X 轴滚动 10 分钟窗口：TrimSeries() 方法在每次追加数据点后移除超出窗口的旧点

•Idle 状态自动清空曲线并重置计时（ResetChart()）

•非 Idle 状态每次广播累加 0.8 秒（对应 800ms tick 周期）

•使用 _chartTimeSeconds 独立计时（不从 e.ElapsedSeconds 取值，因为后者仅在 Recording 状态计时）

•图例位于右上角，半透明黑色背景

4.2.4 系统消息日志

使用 RichTextBox，只读模式，垂直滚动条。每条消息格式为 "HH:mm:ss 内容"，普通消息黑色，警告消息（type == "warning"）橙红色。每次追加后自动 ScrollToCaret() 滚动到最新消息。

DataBroadcast 事件处理（已实现，完整代码见 MainForm.cs 第 417-468 行）：

private void OnDataBroadcast(object? sender, DataBroadcastEventArgs e)

{

if (InvokeRequired)

{

Invoke(new Action(() => OnDataBroadcast(sender, e)));

return;

}

// 更新 5 通道温度 Label

lblTf1Value.Text = $"{e.Tf1:F1} °C";

// ... 其余通道同理

// 更新计时器（hh:mm:ss 格式）

var elapsed = TimeSpan.FromSeconds(e.ElapsedSeconds);

lblElapsedValue.Text = elapsed.ToString(@"hh\:mm\:ss");

// 更新温漂值

lblDriftValue.Text = $"TF1: {e.DriftTf1:F2} / TF2: {e.DriftTf2:F2}";

// 更新状态文字和颜色

lblStateValue.Text = _controller.GetStateText();

lblStateValue.ForeColor = e.State switch { ... };

// 更新曲线图（Idle 清空，其他状态累加 0.8 秒）

if (e.State == TestState.Idle) ResetChart();

else { _chartTimeSeconds += 0.8; AppendChartPoint(...); }

// 追加系统消息

foreach (var msg in e.Messages) AppendLogMessage(msg);

}

4.3 新建试验窗体设计

**实现类**：NewTestForm（527 行），弹出对话框，620×680，由廖紫彤（C）负责。

控件布局（使用 GroupBox 分组）：

| 分组 | 控件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境信息 | TextBox × 2 | 环境温度（默认 25.0°C）、环境湿度（默认 60.0%） |
| 样品信息 | TextBox × 5 | 样品编号*（默认 TEST-001）、样品名称*（默认 石膏板）、规格、直径*（默认 50.0mm）、高度*（默认 60.0mm）、试验前质量*（默认 100.0g） |
| 试验参数 | ComboBox × 2 | 操作员*（从 operators 表动态加载）、试验模式（标准60分钟/固定时长） |
| 试验参数 | NumericUpDown | 自定义时长（60~7200秒，仅固定时长模式启用） |
| 设备信息 | Label × 4 | 设备编号、名称、检定日期、恒功率（蓝色只读，从 apparatus 表自动读取） |
| 操作 | Button × 2 | 创建试验（蓝色）、取消 |

设备信息自动加载（已实现）：

•构造函数中调用 LoadDeviceInfo() 从 SQLite apparatus 表读取 FURNACE-01 的设备信息

•读取失败时使用硬编码默认值（FURNACE-01 / 一号试验炉 / 2048）

•操作员列表从 operators 表动态加载，默认选中第一项

表单验证（已实现）：

1. 样品编号不能为空

2. 样品名称不能为空

3. 试验前质量必须是有效正数

4. 验证失败时红色错误提示 + 聚焦到问题字段

保存流程（已实现）：

// 自动生成 testId（yyyyMMdd-HHmmss 格式）

string testId = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-HHmmss");

// 构造 TestMaster 对象（所有统计字段初始填 0）

// 调用 dbHelper.InsertTest(test)

// 设置 _controller.CurrentProductId

// 关闭对话框，返回 DialogResult.OK

4.4 试验现象记录窗体设计

**实现类**：PhenomenonForm（354 行），弹出对话框，500×480，由廖紫彤（C）负责。

控件布局：

| 控件 | 说明 |
| --- | --- |
| CheckBox | "是否出现持续火焰"，勾选后启用火焰时刻/持续时间输入 |
| NumericUpDown × 2 | 火焰发生时刻（秒）、火焰持续时间（秒），默认 0，火焰 CheckBox 未勾选时禁用 |
| TextBox | 试验后质量（g），必填，输入时实时触发自动计算 |
| GroupBox | 自动计算结果：失重量（g）、失重率（%）、样品温升（°C），蓝色粗体显示 |
| TextBox | 备注（可选） |
| Button × 2 | 保存记录（蓝色）、取消 |

自动计算（已实现）：

•失重量 = 试验前质量 - 试验后质量

•失重率 = 失重量 / 试验前质量 × 100%

•样品温升 = TF1 当前温度 - 初始温度（通过 _controller.Tf1 获取）

•每当日志输入框文本变化时实时触发 CalculateResults()

保存流程（已实现）：

1. 验证试验后质量必须是正数

2. 验证试验后质量不能大于试验前质量

3. 从数据库获取当前试验记录（dbHelper.GetTest）

4. 更新失重量、失重率、现象编码、火焰时间/持续时间、温升、备注

5. 调用 dbHelper.UpdateTestResult() 写入数据库（自动设置 flag = "10000000"）

6. 调用 _controller.MarkSaved() 将状态从 Complete 切换到 Preparing（保持炉温）

**触发时机**：MainForm 的 BtnStopRecord_Click 中，当 StopRecording() 成功且状态变为 Complete 后，自动弹出 PhenomenonForm。

4.5 记录查询 Tab 设计

**实现类**：RecordQueryTab（UserControl），337 行，由龚小倩（D）负责。

筛选区控件：

•开始日期 DateTimePicker（默认 30 天前）

•结束日期 DateTimePicker（默认今天）

•样品编号 TextBox（模糊匹配）

•查询 Button

**结果展示**：DataGridView（只读，全行选中模式），列包括：样品编号、试验ID、样品名称、试验日期、操作员、时长(秒)、失重率(%)、温升(°C)、状态（已保存/未保存）。

交互功能（已实现）：

•双击行 → 弹出试验完整信息对话框（包含样品信息、质量数据、各通道温度最大/最终/温升值、火焰现象、备注）

•选中行 → 启用"导出选中为 Excel"按钮（调用 ExcelExportService）

•查询结果统计 → 状态栏显示"共 N 条记录"

4.6 设备校准 Tab 设计

**实现类**：CalibrationTab（UserControl），505 行，由龚小倩（D）负责。

**实时显示区**：顶部深色面板显示校准温度（TCal），绿色大字体（Consolas, 28, Bold），通过订阅 DataBroadcast 事件实时更新。

**9 点温度输入区**：使用 TableLayoutPanel（7 列 × 6 行）布局，A/B/C 三层 × 1/2/3 轴共 9 个 TextBox 输入控件。

计算功能（已实现）：

•按钮"计算均匀性"：读取 9 个温度值，自动计算轴向均值（Axis1/2/3）、层均值（LevelA/B/C）、总均值（TAvg）、最大偏差（MaxDev）、轴向偏差、层偏差

•均匀性判定：最大偏差 ≤ 10°C → "✅ 均匀性合格"（绿色），否则"❌ 均匀性不合格"（红色）

•按钮"保存校准记录"：将计算结果写入 CalibrationRecords 表（含 9 点温度、计算值、判定结果），调用 DbHelper.InsertCalibration()

历史查询（已实现）：

•按钮"查询历史"：查询最近 90 天校准记录，DataGridView 展示（校准日期、类型、操作员、平均温度、最大偏差、判定）

•保存后自动刷新历史列表

**资源管理**：Dispose(bool) 方法中取消 DataBroadcast 事件订阅，防止内存泄漏。

4.7 按钮状态控制矩阵

**实现状态**：已实现。6 个按钮控件已添加到 MainForm 界面，UpdateButtonStates(TestState state) 方法在 OnDataBroadcast 回调中每次调用，按钮状态自动跟随状态机。

实现代码（MainForm.cs 第 318-348 行）：

| 按钮 | Idle | Preparing | Ready | Recording | Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建试验 | ✅ | 有活动试验时❌；上次已保存✅ | ❌ | ❌ | 未保存❌；保存后✅ |
| 开始升温 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 停止升温 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 开始记录 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 停止记录 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 参数设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |

**关键保护规则**：如果当前试验 totaltesttime > 0 且 flag != "10000000"，禁止新建试验和开始记录，必须先保存现象记录。

4.8 本章小结

本章详细描述了系统六个 UI 组件的实现细节。登录窗体（220 行）实现了角色选择、密码验证、Enter 键快捷操作和"退出"按钮。主窗体（483 行）集成了 LED 风格温度面板（深色背景 + 5 通道彩色显示）、OxyPlot 实时曲线（4 线深色主题 + 10 分钟滚动窗口）、6 个试验控制按钮（含完整点击事件和按钮状态矩阵）、系统消息日志（彩色区分普通/警告）和 FormClosing 资源清理。新建试验窗体（527 行）实现了环境信息、样品信息、试验参数和自动加载的设备信息，含表单验证和自动 testId 生成。试验现象记录窗体（354 行）实现了火焰复选框联动、实时自动计算失重率和温升、保存到数据库并标记 flag = "10000000"。记录查询 Tab（337 行）实现了日期筛选、DataGridView 展示、双击查看详情和 Excel 导出。设备校准 Tab（505 行）实现了 9 点温度输入、均匀性计算判定、校准记录保存和历史查询。Forms 层总计 2,426 行代码，全部 7 个（含 SettingsForm）组件已完成。

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 系统测试与分析

本章描述系统的测试策略、自动化测试实现和人工测试计划。测试工作由龚小倩（D）负责，已实现 TestRunner 类（492 行），包含 8 项可自动执行的单元测试和 16 项人工测试检查清单。

5.1 测试策略

采用自动化测试 + 人工测试双层策略：

| 测试层 | 执行人 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动化测试（8 项） | 龚小倩（D） | 数据库初始化、登录验证、文件路径、试验创建、校准记录、CSV/Excel/PDF 导出 | ✅ 已实现 |
| 人工测试（16 项） | 龚小倩（D） | 需要操作 UI 的完整流程测试、按钮状态遍历、长时间稳定性测试 | ✅ 已实现 |

5.2 自动化测试

TestRunner.RunAutoTests() 返回 8 项测试结果列表，每项使用临时 SQLite 数据库（Path.GetTempPath()），测试后自动清理。所有测试无需 UI 即可运行。

5.2.1 测试用例清单

| 编号 | 测试项 | 测试内容 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | TestDbInit | 数据库初始化后文件存在，admin/123456 可登录 | 文件存在检查 + Login 调用 |
| AT-02 | TestLogin | admin 正确密码登录成功，experimenter 正确密码登录成功，错误密码登录失败 | 三重断言 |
| AT-03 | TestFileStorage | CSV/Excel/PDF/曲线图路径格式正确，目录自动创建 | 路径格式 + 目录存在 |
| AT-04 | TestCreateAndQuery | 插入试验记录后按日期查询结果非空，ProductId 正确 | InsertTest + QueryTests |
| AT-05 | TestCalibration | 插入校准记录后查询结果非空 | InsertCalibration + QueryCalibrations |
| AT-06 | TestPdfExport | PDF 文件生成且大小 > 0 | 文件存在 + 文件大小 |
| AT-07 | TestCsvExport | 批量导出 3 行数据，读取验证行数和数值正确 | Export + Read 回读验证 |
| AT-08 | TestExcelExport | 创建试验 + CSV 数据，Excel 文件生成且大小 > 0 | 文件存在 + 文件大小 |

5.2.2 测试辅助类

public class TestResult

{

public string Name { get; set; }     // 测试名称

public bool Passed { get; set; }      // 是否通过

public string Message { get; set; }   // 通过/失败消息

public static TestResult Pass(string name, string? message = null)

=> new() { Name = name, Passed = true, Message = message ?? "通过" };

public static TestResult Fail(string name, string message)

=> new() { Name = name, Passed = false, Message = message };

}

5.2.3 测试设计特点

1. **完全隔离**：每个测试使用独立的临时数据库文件（Guid.NewGuid():N），测试间互不影响

2. **自动清理**：测试完成后 try { File.Delete(dbPath); } catch { } 清理临时文件

3. 无外部依赖：不依赖 UI 线程、不依赖配置文件、不依赖真实硬件

4. 可作为 CI 的一部分：未来可集成到 GitHub Actions 等 CI 流水线中自动运行

5.3 人工测试计划

TestRunner.GetManualChecklist() 返回 16 项人工测试检查清单，覆盖核心流程、边界异常、按钮状态和导出验证：

| 编号 | 测试项 | 验收标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 登录功能 | 选择角色+正确密码进入主界面；错误密码提示并拒绝 | 人工测试 |
| AC-02 | 新建试验 | 填写完整信息保存到数据库；必填项为空时提示 | 人工测试 + 查数据库 |
| AC-03 | 升温流程 | 点击"开始升温"后炉温从室温上升，曲线实时更新 | 人工观察 |
| AC-04 | 稳定判定 | 温度达到 745~755°C 且稳定约 3.2 秒后自动变为"就绪" | 人工观察 + 计时 |
| AC-05 | 记录流程 | 点击"开始记录"后计时器启动，每秒记录数据 | 人工观察 + 查看 CSV |
| AC-06 | 完成流程 | 60 分钟或手动停止后进入"完成"状态 | 人工测试 |
| AC-07 | 现象记录 | 填写火焰、质量后保存，失重率计算正确 | 人工测试 + 验证计算 |
| AC-08 | CSV 导出 | 文件格式正确，包含完整每秒数据 | 打开 CSV 验证 |
| AC-09 | Excel 导出 | 三个 Sheet 内容完整，图表正确显示 | 打开 Excel 验证 |
| AC-10 | PDF 导出 | 试验概要、曲线图、判定结论完整，中文不显示为方块 | 打开 PDF 验证 |
| AC-11 | 历史查询 | 按日期/样品编号查询结果正确，双击查看详情 | 人工测试 |
| AC-12 | 按钮状态 | 遍历 5 个状态，逐一验证 6 个按钮的启用/禁用 | 遍历所有状态 |
| AC-13 | 消息日志 | 关键事件均有消息输出，颜色区分正确 | 人工观察 |
| AC-14 | 设备校准 | 校准记录可保存和查询，DataGridView 正确展示 | 人工测试 |
| AC-15 | 稳定性 | 完整 60 分钟试验流程不崩溃、不卡死 | 长时间运行 |
| AC-16 | 线程安全 | 无跨线程操作 UI 导致的 InvalidOperationException | 全程观察 |

5.4 性能指标

| 编号 | 指标 | 目标值 | 测试方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | 温度数据刷新频率 | 800ms ± 50ms | 计时器精度测试 | ✅ 已实现 |
| PT-02 | 曲线图更新延迟 | ≤ 100ms | 时间戳差值测量 | ✅ 已实现 |
| PT-03 | UI 响应时间 | ≤ 200ms | 按钮点击后视觉反馈时间 | ✅ 已实现 |
| PT-04 | 数据库查询响应 | ≤ 1s（1000 条记录内） | 计时测量 | ✅ 已实现 |
| PT-05 | 内存占用 | ≤ 200MB（长期运行） | 任务管理器监控 | ✅ 已实现 |
| PT-06 | 60 分钟稳定性 | 完整流程不崩溃、不卡死 | 长时间运行测试 | ✅ 已实现 |

5.5 缺陷分析与跟踪

**【已填写】** 以下为 2026-07-03 集成联调阶段发现的缺陷及修复记录。

5.5.1 Bug 分类统计

| 严重程度 | 数量 | 占比 | 典型示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重（阻塞流程） | 1 | 14% | btnStartHeat 从未启用，阻塞全流程 |
| 一般（功能异常） | 4 | 57% | preWeight/initialTemp 硬编码、testId 重复生成 |
| 轻微（界面瑕疵/功能缺失） | 2 | 29% | 温升显示"待对接"、图表时间轴未初始化 |
| 总计 | 7 | 100% | — |

5.5.2 根因分析

| Bug 编号 | 描述 | 严重程度 | 根因 | 修复方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | btnStartHeat 在 Idle 状态下未启用，用户无法开始升温 | 严重 | UpdateButtonStates() 的 case TestState.Idle 分支遗漏了 btnStartHeat.Enabled = true | 在 Idle 分支添加 btnStartHeat.Enabled = true | ✅ 已修复 |
| B02 | preWeight 和 initialTemp 在 BtnStopRecord_Click 中硬编码为 100.0 和 25.0 | 一般 | 未在 TestController 中存储当前试验的 preWeight 和 testId，MainForm 无法获取真实值 | 在 TestController 新增 CurrentTestId 和 CurrentPreWeight 属性，NewTestForm 创建试验后写入，MainForm 读取 | ✅ 已修复 |
| B03 | testId 在 BtnStopRecord_Click 中每次重新生成（DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-HHmmss")），导致与数据库中的记录不匹配 | 一般 | 同 B02，testId 未从控制器传递 | 同 B02，使用 Controller.CurrentTestId | ✅ 已修复 |
| B04 | 试验记录阶段温度数据未收集，导致 CSV 导出无数据来源 | 一般 | OnDataBroadcast 仅更新 UI 控件，未在 Recording 状态下缓存温度数据 | 在 Recording 状态下将温度数据追加到 _temperatureRecords 列表，试验完成后调用 CsvExportService.Export() | ✅ 已修复 |
| B05 | 试验保存后未自动触发 CSV/PDF 导出，用户需手动导出 | 一般 | 缺少导出触发逻辑，BtnStopRecord_Click 仅在 PhenomenonForm 保存后刷新按钮状态 | 新增 ExportTestResults() 方法，在 PhenomenonForm 保存成功后自动调用 CSV + PDF 导出 | ✅ 已修复 |
| B06 | 温升计算结果在 PhenomenonForm 中显示为"0.00（待对接）" | 轻微 | CalculateResults() 方法中未使用控制器实际温度数据 | 改为 _controller.Ts - _initialTemp 实时计算 | ✅ 已修复 |
| B07 | OxyPlot 图表时间轴使用未初始化的 _chartStartTime（默认 DateTime.MinValue），导致曲线时间轴异常 | 轻微 | _chartStartTime 仅在 ResetChart() 中设置，而 ResetChart() 仅在 Idle 状态调用，Preparing 状态首次数据广播时跳过 | 构造函数中初始化为 DateTime.Now，BtnStartHeat_Click 中重置 | ✅ 已修复 |

5.5.3 修复闭环记录

| Bug 编号 | 发现日期 | 修复日期 | 修复人 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：Idle 状态下 btnStartHeat 正常启用，点击后可进入 Preparing 状态 |
| B02 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：PhenomenonForm 接收到正确的 preWeight 和 testId |
| B03 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：PhenomenonForm 使用与数据库一致的 testId |
| B04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：Recording 状态温度数据正常收集，CSV 文件包含完整时序数据 |
| B05 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：保存后自动生成 CSV 和 PDF 文件 |
| B06 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：PhenomenonForm 实时显示正确的温升值 |
| B07 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 李孟鲜 | 通过：图表时间轴从 0 开始正常滚动 |

5.6 本章小结

本章制定了完整的测试策略并完成了集成联调验证。8 项自动化测试（可独立运行，无需 UI，使用临时数据库自动清理）已通过 TestRunner 类实现，覆盖数据库初始化、登录验证、文件路径、试验创建、校准记录、CSV/Excel/PDF 导出等核心模块。16 项人工测试检查清单覆盖核心流程、边界异常、按钮状态遍历和导出验证。

2026-07-03 集成联调阶段共发现 12+ 个缺陷修复（含后续集成联调中的路径兼容性、字体、DPI 等多项修复）（1 个严重、4 个一般、2 个轻微），涉及按钮状态矩阵遗漏、数据传递链路断裂、导出触发缺失、图表时间轴初始化等问题，全部已在当日修复并验证通过（详见 5.5 节缺陷分析）。修复后系统完整流程（登录 → 新建试验 → 升温 → 稳定 → 记录 → 完成 → 保存 → CSV/PDF 导出 → 记录查询）可正常走通。

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 总结与展望

6.1 工作总结

本文基于 .NET 8 平台与 WinForms 桌面应用框架，设计并实现了一套严格遵循 ISO 11820:2020 国际标准的建筑材料不燃性试验仿真系统。系统以仿真引擎替代真实硬件，实现了从用户登录、试验创建、自动升温、温度稳定判定、数据记录、现象保存到报告导出的全流程自动化管理。本文的主要工作总结如下：

1. 完成了系统架构设计与技术选型

确立了四层分层架构（Forms → Core → Data/Services），制定了团队接口约定（AppGlobal 全局单例、TestController 公开方法、DataBroadcast 事件签名、DbHelper 方法签名），完成了 8 项关键技术的选型与集成（.NET 8、WinForms、SQLite、OxyPlot、EPPlus、PDFsharp-MigraDoc、MathNet.Numerics、Serilog）。架构设计严格遵循"上层依赖下层，下层不感知上层"的原则，层间通过事件机制实现松耦合通信。

2. 实现了核心业务逻辑与仿真引擎

完成了 Core 层的全部代码实现（约 720 行），包括：

•AppGlobal 全局单例（线程安全的配置读取，提供 10 个快捷属性）

•TestController 试验状态机（5 状态 × 7 条转移规则，lock 线程安全保护）

•多阶段温度仿真算法（升温、稳定、记录、降温四个阶段，5 通道独立仿真）

•基于 MathNet.Numerics 线性回归的温漂自动判定（600 个数据点滑动窗口，单位转换为 °C/10min）

•终止条件判定（标准 60 分钟模式、固定时长模式、手动终止）

•DataBroadcast 事件机制（每 800ms 推送温度数据 + 系统消息到 UI 层）

3. 完成了数据库设计与数据持久化

完成了 Data 层的全部代码实现（约 1,140 行），包括：

•DatabaseInitializer（首次运行自动建表 6 张 + 5 条索引 + 20 条种子数据，使用 IF NOT EXISTS 保证幂等性）

•DbHelper（封装全部 16 个 CRUD 方法，使用参数化 SQL $param 防止注入，每个方法独立创建和释放连接）

•Models.cs（6 个实体类 + 1 个 DTO，完整映射数据库表结构）

•混合存储策略（业务数据入 SQLite，温度时序数据存 CSV 文件）

4. 完成了 Forms 层全部 UI 界面

Forms 层 7 个组件全部实现（约 3,020 行），包括：

•LoginForm（220 行）：角色选择 + 密码验证 + Enter 快捷登录 + "退出"按钮

•MainForm（~560 行）：LED 温度面板 + OxyPlot 深色主题曲线 + 6 个控制按钮 + 按钮状态矩阵 + 系统消息日志 + TabControl 三页 + CSV 数据收集 + 自动导出触发 + FormClosing 资源清理

•NewTestForm（527 行）：环境/样品/参数信息输入 + 设备信息自动加载 + 表单验证 + 自动 testId 生成 + CurrentTestId/CurrentPreWeight 传递

•PhenomenonForm（354 行）：火焰复选框联动 + 实时自动计算失重率/温升 + 保存到数据库 + MarkSaved()

•RecordQueryTab（337 行）：日期筛选 + DataGridView 展示 + 双击查看详情 + Excel 导出

•CalibrationTab（505 行）：9 点温度输入 + 均匀性计算判定 + 校准记录保存/历史查询

•SettingsForm（~380 行）：仿真参数配置（升温速率/目标炉温/稳定阈值/温漂阈值/温度波动）+ 存储路径配置 + 写回 appsettings.json + AppGlobal 配置刷新

5. 完成了 Services 层全部导出服务和测试框架

Services 层 5 个组件全部实现（约 1,410 行），包括：

•CsvExportService（164 行）：实时逐行写入 + 批量导出 + CSV 回读

•ExcelExportService（235 行）：三 Sheet 报告（试验信息 + 温度数据 + 嵌入图表）

•PdfExportService（331 行）：试验概要表 + 曲线图嵌入 + 判定结论 + 中文字体自动检测

•FileStorageManager（103 行）：目录自动创建 + 统一路径生成

•TestRunner（492 行）：8 项自动化测试 + 16 项人工测试检查清单

6. 建立了规范的团队协作机制并完成了全部代码提交

制定了团队接口约定（命名空间划分、API 契约、事件签名、文件路径规范、Git 分支命名），按 20 步代码提交序列（Data → Core → Forms → Services → 联调 → 测试 → 发布）有序推进，四名成员通过 GitHub 协作，22 个源文件全部完成，总计约 6,395 行代码。

6.2 创新点

1. 纯仿真模式，零硬件依赖

本系统的核心设计特点是：完全采用仿真模式运行，无需串口、Modbus、PID 温控器等任何硬件设备。仿真引擎通过多阶段数学模型（线性增长 + 指数逼近 + 随机噪声）逼真模拟 5 通道温度变化，使得系统可在普通 Windows 计算机上完整运行和演示，特别适合教学场景和标准化流程验证。

2. 基于线性回归的科学稳定性判定

传统方法依赖操作人员人工观察温度数值是否稳定在 750°C 附近，存在主观性强、不可重复的问题。本系统使用 MathNet.Numerics 的 Fit.Line() 方法对最近 600 个数据点做最小二乘拟合，以数学斜率替代人工判断，实现了客观、科学、可重复的温度稳定性判定。

3. 分层架构 + 事件驱动 + 接口约定的团队协作模式

本系统采用四层分层架构，通过接口约定文档锁定各层之间的 API 契约（AppGlobal 全局单例、TestController 公开方法、DataBroadcast 事件签名、DbHelper 方法签名），四名开发者可并行开发各自的模块而无需频繁沟通，显著提升了团队开发效率。事件驱动通信机制（DataBroadcast）确保了下层不对上层产生直接依赖。

4. SQLite + CSV 混合存储策略

业务数据（试验记录、样品信息、用户等）存入 SQLite 数据库，温度时序数据（每秒 5 通道 × 3600 秒 = 18000 个数据点）存储为独立 CSV 文件。这种混合策略既保证了结构化数据的查询效率，又避免了高频时序数据撑大数据库文件，同时 CSV 文件可直接用 Excel 打开查看和分析。

5. 可配置的仿真参数体系

所有仿真参数通过 appsettings.json 集中管理，包括升温速率、目标温度、噪声幅度、稳定阈值、温漂阈值等，用户无需修改代码即可调整仿真行为。例如，演示场景可将 HeatingRatePerSecond 从 5.0 调至 40.0，大幅缩短升温等待时间。

6. 完整的三格式报告导出体系

系统支持 CSV（温度时序数据）、Excel（三 Sheet 含嵌入图表）和 PDF（试验概要 + 曲线图 + 判定结论）三种标准格式报告输出，满足不同场景的需求。CSV 在试验完成时自动生成，PDF 在保存试验记录后自动生成，Excel 支持手动触发。

6.3 不足与展望

6.3.1 当前版本的不足

1. 参数设置功能尚未实现

MainForm 的"参数设置"按钮点击后仅显示"参数设置功能待实现"，尚未提供仿真参数（升温速率、目标温度、噪声幅度等）的图形化修改界面。

**改进计划**：增加参数设置对话框，提供 appsettings.json 关键参数的实时修改功能，修改后调用 TestController.UpdateConfig() 生效。

2. 缺少真实硬件的对比验证

系统为纯仿真模式，仿真温度数据虽然遵循物理模型，但未与真实硬件（PID 温控器、热电偶传感器）的实际数据进行对比验证，仿真逼真度缺乏定量评估。

改进计划：未来可结合实际硬件设备采集的真实实验数据，对比仿真数据与真实数据的误差，持续调优仿真算法参数。

3. 仿真模型简化

当前仿真模型存在以下简化：

•随机噪声使用均匀分布而非高斯分布（真实传感器噪声更接近正态分布）

•升温阶段未考虑炉体热惯性（温度不会立即响应功率变化）

•记录阶段 TS 和 TC 的指数逼近系数（0.02 和 0.01）为经验值，缺乏物理实验标定

•未模拟真实 PID 控制器的超调、振荡等动态特性

改进计划：引入更精确的热力学模型（如集总参数热容模型），使用高斯噪声替代均匀噪声，通过实验数据标定模型参数。

4. 安全性不足

密码明文存储于 SQLite 数据库（operators.pwd = '123456'），无任何加密或哈希处理。这在教学场景中可接受，但在生产环境中存在严重安全隐患。

改进计划：使用 SHA256 或 bcrypt 对密码进行哈希存储，登录时比较哈希值而非明文。

6.3.2 后续工作展望

短期（1 周内）：

| 序号 | 工作项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工测试执行 | 龚小倩（D） | 16 项 TestRunner.GetManualChecklist() 执行并记录结果 |
| 2 | 打包发布 | 李孟鲜（A） | dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained |
| 3 | 参数设置功能 |  | 实现仿真参数图形化修改界面 |
| 4 | 答辩 PPT 制作 | 李孟鲜（A） | 基于本报告提炼核心内容 |
| 5 | 演示视频录制 | 龚小倩（D） | 5 分钟完整流程操作演示 |

中期（1-3 个月）：

| 序号 | 工作项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仿真模型优化 | 引入高斯噪声、热惯性模型，标定模型参数 |
| 2 | 密码安全加固 | SHA256 哈希存储，增加密码修改功能 |
| 3 | 国际化支持 | 中英文双语界面切换 |
| 4 | 真实硬件对比验证 | 结合标准实验数据，定量评估仿真逼真度 |

长期（3-6 个月）：

| 序号 | 工作项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真实硬件集成 | 添加 Modbus RTU 串口通信模块，支持真实 PID 温控器和传感器 |
| 2 | 多炉并行控制 | 支持同时监控多台试验炉 |
| 3 | 数据云同步 | 试验数据上传云端，支持远程查看和多实验室数据共享 |
| 4 | AI 辅助判定 | 引入机器学习模型，对试验数据进行智能分析和异常检测 |

6.4 本章小结

本章对全文工作进行了系统总结，归纳了六项主要工作成果（架构设计、核心实现、数据库设计、Forms 层 UI、Services 层导出、团队协作机制），提炼了六项创新点（纯仿真模式、科学稳定性判定、分层协作模式、混合存储策略、可配置仿真参数、三格式报告导出），客观分析了当前版本的四项不足（参数设置未实现、缺少硬件对比验证、仿真模型简化、安全性不足），并提出了短期（1 周）、中期（1-3 月）、长期（3-6 月）三个阶段的后续工作展望。

────────────────────────────────────────────────────────────

参考文献

[1] ISO 11820:2020, *Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test*, International Organization for Standardization, 2020.

[3] Microsoft, *.NET 8 Documentation*, https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/, 2024.

[4] OxyPlot, *OxyPlot Documentation*, https://oxyplot.readthedocs.io/, 2024.

[5] EPPlus Software, *EPPlus 7 Documentation*, https://www.epplussoftware.com/, 2024.

[6] PDFsharp Team, *PDFsharp & MigraDoc Documentation*, https://www.pdfsharp.net/, 2024.

[7] SQLite Consortium, *SQLite Documentation*, https://www.sqlite.org/docs.html, 2024.

[8] MathNet Team, *MathNet.Numerics Documentation*, https://numerics.mathdotnet.com/, 2024.

[9] Serilog, *Serilog Documentation*, https://serilog.net/, 2024.

[10] GB/T 5464-2010, *建筑材料不燃性试验方法*, 国家标准化管理委员会, 2010.

[11] 兰竣雯，《ISO 11820 详细设计报告》，课程项目文档，2026.

[12] 兰竣雯，《ISO 11820 概要设计报告》，课程项目文档，2026.

[13] 李孟鲜，《ISO 11820 需求分析报告 V2.0》，课程项目文档，2026.

────────────────────────────────────────────────────────────

附录

附录 A：团队角色分工

| 姓名 | 角色 | 文档任务 | 代码任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李孟鲜 | A（组长） | 需求分析报告（主笔）✅、软件系统研究报告（主笔）✅、答辩 PPT（主笔） | Core 层补充 + 集成联调 + 打包发布 | ✅ Core 已完成 |
| 兰竣雯 | B | 概要设计报告（主笔）✅、详细设计报告（主笔）✅所有报告导出检查修改✅ | Data 层 + CSV/Excel 导出服务 | ✅ Data 已完成 |
| 廖紫彤 | C | 各文档界面相关插图/截图✅ | Forms 层（全部 UI 界面） | ✅ Forms 已完成 |
| 龚小倩 | D | 演示视频录制、研究报告"测试"章节提供素材✅ | Services 层（PDF 导出 + 文件管理 + 记录查询/校准 Tab）+ 测试 | ✅ Services 已完成 |

附录 B：代码实现状态（2026-07-03 最新，21 个文件全部完成）

| 层 | 文件 | 状态 | 代码行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | AppGlobal.cs | ✅ 已完成 | 59 |
| Core | TestController.cs | ✅ 已完成 | 485 |
| Core | TestState.cs | ✅ 已完成 | 24 |
| Core | TestMode.cs | ✅ 已完成 | 15 |
| Core | DataBroadcastEventArgs.cs | ✅ 已完成 | 38 |
| Core | MasterMessage.cs | ✅ 已完成 | 17 |
| Data | DbHelper.cs | ✅ 已完成 | 673 |
| Data | DatabaseInitializer.cs | ✅ 已完成 | 266 |
| Data | Models.cs | ✅ 已完成 | 203 |
| Forms | LoginForm.cs | ✅ 已完成 | 220 |
| Forms | MainForm.cs | ✅ 已完成 | 483 |
| Forms | NewTestForm.cs | ✅ 已完成 | 527 |
| Forms | PhenomenonForm.cs | ✅ 已完成 | 354 |
| Forms | RecordQueryTab.cs | ✅ 已完成 | 337 |
| Forms | CalibrationTab.cs | ✅ 已完成 | 505 |
| Services | CsvExportService.cs | ✅ 已完成 | 164 |
| Services | ExcelExportService.cs | ✅ 已完成 | 235 |
| Services | PdfExportService.cs | ✅ 已完成 | 331 |
| Services | FileStorageManager.cs | ✅ 已完成 | 103 |
| Services | TestRunner.cs | ✅ 已完成 | 492 |
| 入口 | Program.cs | ✅ 已完成 | 48 |
| 合计 | 21 个文件，四层全部完成 | 约 5,579 行 |

附录 C：待完成功能

| 序号 | 功能 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置功能 | btnSettings 当前显示"参数设置功能待实现"，需实现仿真参数实时修改 | 待定 |
| 2 | 人工测试执行 | 16 项 TestRunner.GetManualChecklist() 执行并记录结果 | 龚小倩（D） |
| 3 | 打包发布 | dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained | 李孟鲜（A） |

附录 D：NuGet 依赖清单

| 包名 | 版本 | 许可 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| OxyPlot.WindowsForms | 2.1.2 | MIT | 实时温度曲线图 |
| EPPlus | 7.4.1 | Polyform Noncommercial 1.0 | Excel 报告生成 |
| PDFsharp-MigraDoc | 6.1.1 | MIT | PDF 报告生成 |
| Microsoft.Data.Sqlite | 8.0.0 | MIT | SQLite 数据库操作 |
| Microsoft.Extensions.Configuration | 9.0.0 | MIT | appsettings.json 读取 |
| Microsoft.Extensions.Configuration.Json | 9.0.0 | MIT | JSON 配置解析 |
| Serilog | 4.0.0 | Apache 2.0 | 结构化日志 |
| Serilog.Sinks.File | 5.0.0 | Apache 2.0 | 日志文件写入 |
| MathNet.Numerics | 5.0.0 | MIT | 温漂线性回归计算 |

附录 D：技术避坑指南（全员共享）。特别指出：存储路径应从绝对路径改为相对路径（参考 e9ed4da 提交），确保团队不同电脑间的兼容性

| 序号 | 常见问题 | 避免方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 生成代码无法编译 | 每次生成后立即 dotnet build，不要攒到最后 |
| 2 | WinForms 跨线程 UI 崩溃 | 所有 UI 更新必须用 Invoke；DataBroadcast 事件在后台线程触发 |
| 3 | OxyPlot 曲线不刷新 | Invoke 里更新 PlotModel + InvalidatePlot(true) |
| 4 | SQLite 路径错误 | 用 Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Data", "ISO11820.db") |
| 5 | NuGet 版本冲突 | 已锁定版本：OxyPlot 2.1.2 / EPPlus 7.4.1 / PDFsharp 6.1.1 / Sqlite 8.0.0 / MathNet 5.0.0 |
| 6 | 登录字段错误 | operators 表按 username + pwd 查询，不用 userid |
| 7 | 试验主键遗忘 | testmaster 联合主键 (productid, testid)，查询必须两个值都提供 |
| 8 | 表名大小写 | CalibrationRecords 为 PascalCase，其余表名全小写 |
| 9 | 未保存试验阻塞 | flag != "10000000" 时禁止新建试验和开始记录 |
| 10 | Complete → Preparing 而非 Idle | 保存后状态回 Preparing（保持炉温），不是 Idle |
| 11 | PDF 中文乱码 | PDFsharp 必须指定中文字体路径（微软雅黑或 SimSun） |
| 12 | EPPlus 许可 | 加 ExcelPackage.LicenseContext = LicenseContext.NonCommercial |
| 13 | 温漂计算数据点不足 | 取最近 600 个数据点做线性回归，刚启动时不足 600 个则用已有数据 |
| 14 | CSV 目录不存在 | ExportCsv 前先 Directory.CreateDirectory() |

附录 E：版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-03 | 初始版本，完成第 1-3 章和第 6 章，第 4-5 章占位 | 李孟鲜 |
| V1.1 | 2026-07-03 | 拉取 GitHub 最新代码后更新第 4 章（Forms 层实际实现）、第 5 章（TestRunner 自动化测试）、附录 B/C | 李孟鲜 |
| V1.2 | 2026-07-03 | 再次拉取 GitHub 最新代码，补充 NewTestForm（527行）、PhenomenonForm（354行）、MainForm 6 按钮实现，Forms 层 100% 完成 | 李孟鲜 |
| V1.3 | 2026-07-03 | 全面更新第 6 章总结与展望（移除过时内容，基于实际完成状态重写），修正附录 A 角色状态、附录 C/D 编号，更新需求分析报告附录 B/D | 李孟鲜 |
| V1.4 | 2026-07-04 | 集成联调缺陷分析（12+ 个 Bug 分类统计+根因分析+修复闭环），更新第 5.5-5.6 节、第 6.1 节（Forms 7 组件+SettingsForm）、英文摘要、文件总数 22→5,949 行 | 李孟鲜 |

────────────────────────────────────────────────────────────

文档结束。 本报告为 ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统的软件系统研究报告，涵盖绪论（研究背景、国内外研究现状、主要工作）、相关技术与理论介绍（ISO 11820 标准解读、8 项技术选型、核心算法理论）、系统核心实现（架构设计、状态机、仿真算法、温漂计算、终止条件、数据库设计、数据广播与线程安全）、系统界面与交互设计、系统测试与分析以及总结与展望六大章节。